| 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头） 竣工环境保护验收调查报告 |  |
| --- | --- |
|  | 建设单位：武汉两江轮渡有限责任公司 编制单位：武汉智汇元环保科技有限公司 |
| 二〇二四年三月 |  |

| 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头） 竣工环境保护验收调查报告 |  |
| --- | --- |
|  | 建设单位：武汉两江轮渡有限责任公司 编制单位：武汉智汇元环保科技有限公司 |
| 二〇二四年四月 |  |

| 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）竣工环境保护验收调查报告 建设单位：武汉两江轮渡有限责任公司 法人代表：吴操 编制单位：武汉智汇元环保科技有限公司 法人代表：黄颖 |  |
| --- | --- |
| 建设单位： 武汉两江轮渡有限责任公司 电话：/ 传真：/ 邮编：430010 地址：武汉市江岸区南京路宝润里1号 | 编制单位： 电话：027-87855208 传真：027-87855208 邮编：430070 地址：武汉市洪山区融科珞喻路95号T1栋2层商7室 |

目  录

表一  项目总体情况	1

表二  调查范围、因子、目标、重点	4

表三  验收执行标准	6

表四  工程概况	8

表五  环境影响评价回顾	28

表六  环境保护措施执行情况	32

表七  环境影响调查	35

表八  环境质量及污染源监测	36

表九  环境管理状况及监测计划	38

表十  调查结论与建议	39

表一  项目总体情况

| 建设项目名称 |  | 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 武汉两江轮渡有限责任公司（原武汉市轮渡公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 吴操 |  |  | 联系人 |  |  | 王晓东 |  |  |  |
| 通信地址 |  | 武汉市江岸区南京路宝润里1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 027-82836854 | 传 真 |  | -- |  |  | 邮政编码 |  | 430000 |  |
| 建设地点 |  | 武汉市武昌区中华路码头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 |  | G5539 其他水上运动辅助活动 |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 |  | 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 |  | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 |  | 武汉市生态环境局武昌区分局 | 文号 | 武环武昌审[2021]4号 |  |  |  | 时间 | 2021.11.11 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  | 武汉市交通运输局 | 文号 | 武交审复【2022】9号 |  |  |  | 时间 | 2022.1.27 |  |  |
| 环境保护设施设计单位 |  | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 |  | 湖北弗思检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） |  | 63045.67 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  | 300 |  | 实际环境保护投资占总投资比例 |  |  | 0.5% |
| 实际总投资（万元） |  | 63045.67 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  | 300 |  |  |  |  | 0.5% |
| 设计生产能力（交通量） |  | / | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2022年1月 |  |  |  |
| 实际生产能力（交通量） |  | / | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2024年3月 |  |  |  |
| 调查经费 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 随着城市发展，武汉港的部分港区如沌口、青菱、舵落口、永安堂、杨泗等已逐步位于城市中心区，港口与城市总体规划矛盾日益显著。为此，规划修编着重对这些港区的功能定位进行了调整。杨泗港区由货运变为客运，辅以金口中山舰博物馆、武汉关、晴川、汉阳门、中华路、粤汉、花山等客运港点，主要承担武汉市范围内的旅游客运和航运服务。青菱、舵落口、永安堂港区的运输货类将由件杂货、煤炭、粮食等散货逐步调整为洁净类杂货、城市生活物资等，远期可进一步调整为支持系统码头和旅游客运，以减少港口作业对城市环境的污染和对居民生活的影响。为加强港口的规模化、集约化效应，满足后发产业发展要求，在原规划的基础上提出在林四房港区龙口作业区建设煤炭基地。通过这些港区功能定位的改变，武汉港的建设能够更好地与武汉城市圈社会经济发展相协调，从规划层面减轻港口与城市发展在土地、环境、集疏运通道等方面的矛盾，也有助于改善港口发展的外部环境。 同时武汉市多年来旅游接待总人次虽处于副省级城市首位，但是旅游收入却并没有居于首位，主要原因是，随着休闲时代的到来，传统观光游览、走马观花式的旅游方式，已然不再是游客的选择，深度体验、融入其中是游客们所推崇的方式。同时，生产、生活污水直接排入长江的陈旧、落后的码头设施，不仅有损旅游形象，也不符合长江经济带环保战略。武汉市需要在旅游产品开发、旅游形象宣传、城市环境打造方面，进行全面提升。 为解决上述问题，原武汉市轮渡公司（现武汉两江轮渡有限责任公司）于2020年启动“武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）”工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 2020年9月，武汉两江轮渡有限责任公司委托武汉智汇元环保科技有限公司编制《武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）环境影响报告表》。武汉市生态环境局武昌区分局于2021年11月11日以武环武昌审[2021]4号批复了该项目。 2022年1月，中交武汉港湾工程设计研究院有限公司完成了《武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）初步设计》，并于2022年1月27日获得武汉市交通运输局《关于武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）初步设计的批复函》（武交审复【2022】9号）； 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）于2022年7月开工建设，2024年3月竣工。 根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环境保护部[2017]4号文《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》等法律法规要求，2024年3月，武汉两江轮渡有限责任公司委托武汉智汇元环保科技有限公司承担其武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）竣工环境保护验收工作。我公司接收委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等一系列前期工作，在此基础上，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）的要求，结合项目性质、污染特征进行了现场调查，编制了该项目的竣工环境保护验收调查表。 2024年4月，武汉两江轮渡有限责任公司组织成立验收工作组召开验收现场检查会议，并邀请专家对本项目进行评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收调查依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并实施； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并实施； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行； - 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令），2017年10月1日起施行； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文），2017年11月20日发布施行； - 《建设项目竣工环境保护验收技术规范（生态影响类）》（HJ/T 394-2007）； - 武汉智汇元环保科技有限公司编制完成的《武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）环境影响报告表》（2021年10月）； - “武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）”竣工环境保护验收调查委托书（见附件1）； - 武汉市交通运输局《关于武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）初步设计的批复》（武交审复【2022】9号，见附件3）； - 武汉市生态环境局武昌区分局关于《武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）环境影响报告表的批复》（武环武昌审[2021]4号，见附件2）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二  调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）以及《武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）环境影响报告表》中确定的评价范围（评价范围内不含餐饮等业态，该部分业态需按照相关部门要求办理手续），具体调查范围为工程区域的生态影响，声环境、水环境、大气环境影响区域。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 生态环境：调查本项目永久占地和临时占地的面积及临时占地的植被及恢复情况，防治水土流失的相关措施及其效果。 大气环境：回顾施工期污染物治理措施；运营期废气排放去向。 水环境：回顾调查施工期水污染物排放去向；运营期水污染物排放去向。 噪声：回顾调查施工期噪声防治措施；运营期噪声防治措施。 固体废弃物：回顾调查施工期固体废弃污染防治措施落实情况。 |
| 环境敏感目标 | 根据现场调查了解，确定本项目的主要环境保护目标如下表。 表2-1 项目环境敏感保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 规模; 方位; 相对最近距离/m; 保护等级. 环境空气; 鸿翔公寓; 约800人; 南; 248; GB3095-2012 二级标准. 中华路公寓; 约1500人; 东; 240. 广福坊; 约500人; 东南; 380. 自由路小区; 约700人; 东; 390. 湖北省粮食和物资储备局; /; 东; 290. 都府堤社区; 约500人; 东北; 288. 常阳丽江城; 约1200人; 东北; 65. 中共五大会址纪念馆; /; 东; 284. 农垦局宿舍; 约200人; 东北; 437. 汉阳门花园; /; 南; 391. 武昌政务服务中心; /; 东; 72. 省农垦局; /; 东北; 420. 地表水; 长江; 年平均流量为23500m3/s，年变化系数为0.14m3/s; --; 本项目码头涉及水体; GB3838-2002 Ⅲ类. 平湖门水厂饮用水取水口; 取水规模10万吨/天; 中华路码头同岸上游; 距本项目最近距离1.65km. 平湖门水厂饮用水水源一级保护区; /; 距本项目最近距离1.55km. 平湖门水厂饮用水二级水源保护区; /; 距本项目最近距离1.35km. 余家头水厂饮用水取水口; 取水规模70万吨/天; 中华路码头同岸下游; 距本项目最近距离9.2km. 余家头水厂饮用水水源一级保护区; /; 距本项目最近距离8.2km. 余家头水厂饮用水水源二级保护区; /; 距本项目最近距离6.2km. 声环境; 项目厂界外50 米范围内无声环境保护目标. *注：工程不涉及饮用水水源保护区范围，工程与上下游饮用水水源保护区位置关系见附图5。 |
| 调查重点 | 根据本项目特点及工程性质，本项目为武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头），在长江右岸，长江大桥下游约400米处水域进行建设，项目的环境敏感点与原环境影响评价无重大变更。项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园、重要湿地等环境敏感点。 综上，项目调查的重点为施工期与运营期实际产生的环境影响（主要是项目建设造成的生态环境影响、噪声环境影响、大气环境影响、水环境影响）；环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的环保设施与要求的落实情况；调查本工程采取的生态保护、水土保持、污染控制等措施的有效性。 |

表三  验收执行标准

3.1 环境质量标准 （1）地表水 工程所在长江武汉段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，见表3-1。 表3-1 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH除外） 适用类别; 项 目; Ⅲ类; 适用区域. Ⅲ类水域; pH值（无量纲）; 6～9; 长江（武汉段）. COD; 20. BOD5; 4. 石油类; 0.05. 氨氮; 1.0. （2）环境空气 工程所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表3-2。 表3-2 环境空气质量评价标准 项目; 指标; 浓度限值. SO2; 年平均; 60（μg/m3）. 日平均; 150（μg/m3）. 1小时平均; 500（μg/m3）. NO2; 年平均; 40（μg/m3）. 日平均; 80（μg/m3）. 1小时平均; 200（μg/m3）. CO; 日平均; 4.00（mg/m3）. 小时平均; 10.00（mg/m3）. TSP; 年平均; 200（μg/m3）. 日平均; 300（μg/m3）. PM10; 年平均; 70（μg/m3）. 日平均; 150（μg/m3）. （3）声环境 长江（武汉段）内河航道声环境功能区为4a类区。 3.2 污染物排放标准 本项目污染物排放标准见表3-3。 表3-3 污染物排放标准一览表 类别; 标准名称; 类别; 标准要求; 适用范围. 参数名称; 标准限值. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 生活污水; pH; 6～9; 运行期. CODGr; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; --. 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B级标准; NH3-N; 45mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 建筑 施工期; 等效连续A声级; 昼间70dB(A) 夜间50dB(A); 施工场界噪声. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 4类; 厂界噪声; 等效连续A声级; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 运营期噪声. 3.3 总量控制指标 本项目为中华路客运码头改造提升项目，属于非工业项目。且本项目生活污水经预处理后可以进入二郎庙污水处理厂处理。故本项目无需申请污染物排放总量指标。

表四  工程概况

| 项目名称 | 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头） |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 项目位于武汉长江大桥下游400m水域，见附图1。 |
| 4.1 主要工程内容及规模 本项目具体建设内容详见下表。 表4-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 环评建设规模; 实际建设规模; 变动情况. 主体工程; 中华路码头; 现有中华路码头趸船，原红巷码头趸船、引桥等构筑物全部拆除更新改造，仅保留原中华路码头闸口处的售票房、办公室、变电所和引桥。码头提升改造后拟建8个泊位，由于区域内布置有丁家巷军用码头，为不影响丁家巷军用码头的使用，本工程泊位未连续布置（丁家巷军用码头上游布置1#～2#泊位，下游布置3#～8#泊位），共设置4艘104×28m（总长×型宽）趸船，配套建设钢引桥、提升楼、固定墩台、固定钢引桥、踏步及撑杆（钢管定位桩）消能系统、给排水管网等。; 现有中华路码头趸船，原红巷码头趸船、引桥等构筑物全部拆除更新改造，仅保留原中华路码头闸口处的售票房、办公室、变电所和引桥。由于保障筷子口泵站运行，共设置3艘104×28m（总长×型宽）趸船，配套建设钢引桥、提升楼、固定墩台、固定钢引桥、踏步及撑杆（钢管定位桩）消能系统、给排水管网等，泊位调整为6个; 趸船由4艘调整为3艘，泊位由8个调整为6个. 公用工程; 供水; 本工程给水水源由市政管网供给，以临江大道市政给水管为水源。本工程给水管由市政给水管接入一根DN100给水管，接管点位于中华路路口处，交接点水压≥0.3MPa。; 本工程给水水源由市政管网供给，以临江大道市政给水管为水源。本工程给水管由市政给水管接入一根DN100给水管，接管点位于中华路路口处，交接点水压≥0.3MPa。; 与环评一致. 排水; 项目排水雨污分流，污水由潜水排污泵泵送至市政污水管网，本项目污水管网拟沿提升楼、钢引桥隐秘布置，由于码头所在地迎水面无临江大道接管点，本项目污水管道，需从临江大道堤防顶部翻越后，就近接入临江大道市政污水管道。项目污水管道施工前，应向相关主管部门办理施工手续。; 项目排水雨污分流，污水由潜水排污泵泵送至市政污水管网，本项目污水管网沿提升楼、钢引桥隐秘布置，从临江大道堤防顶部翻越后，就近接入临江大道市政污水管道。项目污水管道施工前，已办理相关施工手续。; 与环评一致. 供电; 电源由岸上市政管网供给。; 电源由岸上市政管网供给; 与环评一致. 辅助工程; 办公及生活设施; 项目不设厨房，每艘趸船均设有办公区域，和3间卫生间; 项目不设厨房，每艘趸船均设有办公区域，和3间卫生间; 与环评一致. 消防工程; 消防泵、消防栓、灭火器、可燃气体报警装置、围油栏、吸油毡等; 消防泵、消防栓、灭火器、可燃气体报警装置、围油栏、吸油毡等; 与环评一致. 环保工程; 污水处理; 项目共设置4艘趸船，每艘趸船配备3间卫生间，其中2间设置于员工休息区，一间设置于趸船甲板上供旅客使用，详见项目趸船平面布置图（附图5）。 单艘趸船未处理生活污水舱容积为200m³，每艘设置两台污水接驳泵（流量5m3/h,扬程0.1MPa电动卧式粉碎泵，一用一备）用于收集生活污水，生活污水经污水处理装置处理后排入已处理污水舱，已处理污水舱容积为50m³，每艘趸船均设两台污水排放泵（流量21m3/h，扬程0.21MPa电动卧式离心泵，一用一备）用于排放已处理污水，处理后的污水由潜水排污泵泵送至市政污水管网。单艘趸船生活污水处理装置处理能力为80m³/d，污水处理工艺为曝气+紫外线消毒处理（若工艺改变，需重新报批环评），污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，污水由潜水排污泵泵送至市政污水管网。 舱底油污水：本项目趸船无动力，自身不产生舱底油污水，但本项目趸船设置污油箱（200m³）用于存放旅游及轮渡船舶产生的舱底油污水，经污油箱暂存后定期交由武汉长喆船舶技术有限公司的油污水接收船接收处理，转移联单详见附件，长喆公司营业执照及武汉市港航局备案回执详见附件。; 单艘趸船未处理生活污水舱容积为200m³，每艘设置两台污水接驳泵（流量5m3/h,扬程0.1MPa电动卧式粉碎泵，一用一备）用于收集生活污水，生活污水经污水处理装置处理后排入已处理污水舱，已处理污水舱容积为50m³，每艘趸船均设两台污水排放泵（流量21m3/h，扬程0.21MPa电动卧式离心泵，一用一备）用于排放已处理污水，处理后的污水由潜水排污泵泵送至市政污水管网。单艘趸船生活污水处理装置处理能力为80m³/d，污水处理工艺为曝气+紫外线消毒处理，污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求和《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水由潜水排污泵泵送至市政污水管网。 旅游及轮渡船舶产生的舱底油污水，经污油箱暂存后定期交由武汉发顺船舶保洁服务有限公司的油污水接收船接收处理，合同及备案回执详见附件6; 与环评一致. 废气处理; 由于该项目设置在长江边，环境空旷有利于废气的扩散，且柴油挥发性很小，因而对周围大气环境影响较小。; 项目设置在长江边，环境空旷有利于废气的扩散，且柴油挥发性很小，因而对周围大气环境影响较小。; 与环评一致. 噪声处理; 隔声、减振等; 隔声、减振; 与环评一致. 固废处理; 码头工作人员和游客的生活垃圾（含清洁过程中产生的废布拖），应定时进行清扫，项目办公区及趸船公区均设置垃圾收集设施，集中收集后送当地环卫部门处理。到港客轮固废经船上自带的垃圾收集设施统一收集，由环卫部门进行处理。; 码头工作人员和游客的生活垃圾（含清洁过程中产生的废布拖），应定时进行清扫，项目办公区及趸船公区均设置垃圾收集设施，集中收集后送当地环卫部门处理。到港客轮固废经船上自带的垃圾收集设施统一收集，由环卫部门进行处理。; 与环评一致. 环境风险; 项目码头在所有建筑物及趸船内根据建筑物火灾危险性等级和火灾种类按《建筑灭火器配置设计规范》要求设置灭火器具。灭火器的布置应考虑灭火器最大保护距离的要求，布置在明显与易于取用的地方，以辅助扑灭建筑物内初期火灾。; 项目码头在所有建筑物及趸船内根据建筑物火灾危险性等级和火灾种类按《建筑灭火器配置设计规范》要求设置灭火器具。灭火器的布置应考虑灭火器最大保护距离的要求，布置在明显与易于取用的地方，以辅助扑灭建筑物内初期火灾。; 与环评一致. 依托工程; 市政供电管网; 市政供电管网; 与环评一致. 市政垃圾收集系统; 市政垃圾收集系统; 与环评一致. 表4-2 项目设计主要船型一览表 船型; 船型分级; 主 尺 度(m); 备注. 载客量 （客位）; 总长; 型宽; 吃水. 游船船型; 500客位; 57; 16; 2.2; 主要设计船型. 100客位; 46.55; 9; 2.0; 主要设计船型. 400客位; 62.7; 10.8; 1.5; 兼顾船型. 轮渡船型; 800人; 46.55; 9; 2.0; 主要设计船型. 400人; 36.00; 7.80; 1.90; 兼顾船型. 4.3总平面布置 （1）水域布置 码头前沿线采用顺岸式布置，位于-1m 等高线附近，与水流流向基本平行，从上游到下游依次为 1#～6#泊位。每 2 个泊位前沿布置 1 艘104×28m（长×宽）的钢质趸船，每艘趸船均采用内、外八字锚、领水锚及尾锚定位。 1#～2#泊位共用 1 艘趸船，用 1 艘新趸船替换原2艘老旧趸船，利用原中华路码头的引桥与岸连接，无新建接岸设施。3#～4#泊位共用 1 艘趸船，通过平面呈“之”字形 1 条接岸引桥与红巷码头闸口相连，以满足旅客上下坡度要求，接岸引桥总长 146.7 m，宽 10 m。5#～6#泊位通过连接桥与3#-4#泊位连接，接岸布置和数量与 3#～4#泊位相同，与中山路大堤口江滩广场相连。 （2）陆域布置 1#～2#泊位利用原中华路码头的1条引桥，码头为斜坡码头。3#～4#泊位的1条“之”字形引桥通过1榀钢引桥（48×10×4m，长×宽×高）、提升平台（20.5×19.0，长×宽）、1榀钢引桥（48×10×4m，长×宽×高）、固定承台（13.5×12.0，长×宽）、架空斜坡道（长16.2m、宽10m）与岸上红巷码头闸口相连（按从水至陆顺序）。5#～6#泊位的接岸结构与3#～4#泊位相同，与岸侧武昌江滩广场相连。 图4-1 本项目总体平面布置图 4.4水工建筑物 项目工程水工建筑物主要由钢质趸船、引桥（含钢引桥、提升平台、固定承台、架空斜坡道）、消能系统、系缆墩等组成。根据码头地形、地质及水文等自然条件，结合总平面布置及工艺使用要求，水工建筑物方案如下： 1#～2#泊位利用原中华路码头的1条引桥，码头为斜坡码头。3#～4#泊位的1条“之”字形引桥通过1榀钢引桥（48×10×4m，长×宽×高）、提升平台（20.5×19.0，长×宽）、1榀钢引桥（48×10×4m，长×宽×高）、固定承台（13.5×12.0，长×宽）、架空斜坡道（长16.2m、宽10m）与岸上红巷码头闸口相连（按从水至陆顺序）。5#～6#泊位的接岸结构与3#～4#泊位相同。 在每艘趸船的岸侧距上下游端部10m处各布设一套撑杆消能设施。撑杆消能设施由钢撑杆、撑杆墩等构成。钢撑杆长47m，截面宽1.5m，高1.5m，撑杆顶部设有栏杆；每座撑杆墩平台尺度为5.0×5.0m。在每艘趸船的两侧布置系缆墩供趸船系缆，其中1#趸船两侧分布5#、6#系缆墩。2#~3#趸船自上游向下游分别为1#～4#系缆墩。 1#和4#系缆墩平面尺度为6.0×6.0m，2#、3#、5#、6#系缆墩平面尺度为6.0×10.0m（顺水流方向×垂直水流方向）。 1）钢质趸船 1#～8#泊位每2个泊位前沿布置1艘104×28m（长×宽）的钢质趸船。 2）钢引桥 拆除原中华路码头引桥，其余新建码头引桥中的1#和2#钢引桥均为平行弦桁架式结构，尺度为48×10×4m（长×宽×高）。 3）提升平台 提升平台上部结构为框架式，共设4根立柱；下部基础采用桩基墩式结构，墩台长20.5m，宽19.0m，顶高程为17.6m，厚度为2m，桩基采用9根φ1500mm钻孔灌注桩。 4）固定承台 固定承台为桩基墩式结构，承台长13.5m，宽12.0m，顶高程为25.5m，厚度为2.2m，桩基采用6根φ1000mm钻孔灌注桩。 5）架空斜坡道 架空斜坡道采用梁板式结构，上部结构由现浇纵梁和现浇面板组成。 6）撑杆消能系统 撑杆消能设施由钢撑杆、撑杆墩等构成。撑杆墩采用高桩墩台结构，每个撑杆墩平台尺度为5.0×5.0m，桩基采用4根φ1200mm灌注型嵌岩桩，上部结构为现浇钢筋砼实体墩。钢撑杆长47m，截面宽1.5m，高1.5m。 7）系缆墩 系缆墩采用高桩墩台结构，1#和4#系缆墩平面尺度为6.0×6.0m， 桩基采用4根φ1500mm灌注型嵌岩桩；2#和3#系缆墩平面尺度为6.0×10.0m（顺水流方向×垂直水流方向），桩基采用6根φ1500mm灌注型嵌岩桩。 4.5 项目陆域占地情况 （1）临时占地 项目施工期不提供施工人员住宿，工作人员租住于周边社区民房中，故临时占地主要包括临时施工材料和设备存放地、临时沉淀池区域，施工完成后全部恢复原样。 （2）永久占地 本项目的永久占地主要为沉锤、地牛、斜坡道、平台和管线等设施施工占用的土地，均位于项目用地红线内。 4.7工艺流程及产污环节 4.7.1工艺流程 （1）工艺流程 根据本工程的施工工程量和工程特点，合理选择施工设备和机具。本工程拟采用的主要设备有专用钻机、方驳、水上起重船、砼搅拌及输送设备等，本工程主要施工工艺如下： 施工准备→桩基施工（其中涉水桩为4）→现浇盖梁、承台→预制T型梁制安→迭合面板制安→提升楼施工→钢引桥制作→趸船就位→钢引桥安装→安装附属设施→竣工验收 （2）主要施工方法 ①水上施打钢管桩：采用专业打桩船施打，将多根桩联结后形成水上工作平台，项目不存在港池疏浚。 ②钻孔灌注桩：尽量安排在枯水期施工，以减少钻孔平台的搭设，节省投资。根据当地地质资料和现场实际情况，选择合适的钻机进行钻孔施工。 ③钢引桥制安：预制厂制作，驳运至施工现场，采用浮吊，直接在水上进行现场安装。 ④预制构件制安：在预制厂预制，驳运至施工安装，按照从江侧往岸侧推进的方式进行，要求安装一跨、成型一跨，尽早形成码头工作面，便于后续工序的流水作业。 ⑤现浇构件：采用陆上联动线，陆上运输，现浇工艺。 4.7.2产污环节 项目施工期及运营期产污环节见下表。 表4-8 项目施工期及运营期产污明细一览表 污染类别; 污染源分布; 污染因子; 排放形式; 治理措施及排放方式; 备注. 废气; 施工扬尘; 颗粒物; 无组织; 洒水抑尘; 施工期. 燃油机械废气; CO、HC等; 无组织; 采取使用符合国家标准要求的施工机械并定期检修. 污水处理装置; 硫化氢、氨; 无组织; 自然扩散; 运营期. 船舶辅机废气; CO、HC等; 无组织; 自然扩散. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; /; 依托周边居民区进行解决; 施工期. 砂浆; SS; 间断; 经设置的临时沉淀池（金属结构）先进行沉淀处理后，上清液回用于场区洒水降尘，下层泥沙经沉淀池晾晒处理后按《市人民政府关于加强施工渣土管理的通告》要求运至政府指定场所进行处理. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; /; 经船用污水处理装置处理后达标后排入市政管网; 运营期. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 间歇; 利用现有生活垃圾收集系统集中存放，定期交环卫部门清理; 施工期. 建筑垃圾; 建筑垃圾; 间歇; 清运施工渣土的单位和个人应按照《武汉市施工渣土清运管理暂行规定》及武汉市政府令第294号《武汉市建筑垃圾管理办法》（（2021年修正）），建筑垃圾的处置按照国家有关规定实行行政许可制度；未经许可，任何单位不得擅自处置建筑垃圾。建设单位应委托市城市管理行政部门公布的经许可可从事建筑垃圾运输的单位对建筑垃圾进行清运。清运施工渣土的单位和个人应按照《武汉市施工渣土清运管理暂行规定》，必须将施工渣土运到指定的消纳地点。. 生活垃圾; 员工办公生活（含清理过程中产生的废布拖）、到港船舶生活垃圾; 间歇; 生活垃圾桶分类后由环卫部门定期清运; 运营期. 污泥; 生活污水处理装置产生; 间歇; 由环卫部门定期清运. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 间歇; 采用低噪声机械、合理安排好施工时间与施工场所等; 施工期. 设备噪声; 等效A声级; 间歇; 禁止鸣笛、减震; 运营期. 4.3项目变更情况 本项目工程变更内容见下表。 表4-9 项目变更内容一览表 名称; 建设内容; 环评规模; 实际规模. 辅助工程; 中华路码头; 码头提升改造后拟建8个泊位，由于区域内布置有丁家巷军用码头，为不影响丁家巷军用码头的使用，本工程泊位未连续布置（丁家巷军用码头上游布置1#～2#泊位，下游布置3#～8#泊位），共设置4艘104×28m（总长×型宽）趸船，配套建设钢引桥、提升楼、固定墩台、固定钢引桥、踏步及撑杆（钢管定位桩）消能系统、给排水管网等。; 由于保障筷子口泵站运行，因此共设置3艘104×28m（总长×型宽）趸船，较环评阶段减少1艘趸船，配套建设钢引桥、提升楼、固定墩台、固定钢引桥、踏步及撑杆（钢管定位桩）消能系统、给排水管网等。泊位调整为6个. 项目在实际建设过程中，由于保障筷子口泵站运行，对原有设计进行调整，现共设置3艘104×28m（总长×型宽）趸船，配套建设钢引桥、提升楼、固定墩台、固定钢引桥、踏步及撑杆（钢管定位桩）消能系统、给排水管网等，泊位由8个调整为6个，参照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）中“港口建设项目重大变动清单（试行）”，本项目对比情况见表4-10。 表4-10 本项目变更与重大变动清单对比情况一览表 序号; 重大变动清单; 本项目变动情况; 是否属于重大变动. 性质：. 1; 码头性质发生变动，如干散货、液体散货、集装箱、多用途、件杂货、通用码头等各类码头之间的转化。; 本项目码头性质未发生变化，环评阶段及实际建设均为旅游码头工程。; 否. 规模：. 2; 码头工程泊位数量增加、等级提高、新增罐区（堆场）等工程内容。; 泊位数量较环评阶段减少2个，未新增。; 否. 3; 码头设计通过能力增加30%及以上。; 工程趸船及泊位均较环评阶段有所减少，不涉及通过能力增加。; 否. 4; 工程占地和用海总面积（含陆域面积、水域面积、疏浚面积）增加30%及以上。; 工程占地与环评阶段有所减少。; 否. 5; 危险品储罐数量增加30%及以上。; 本项目不涉及危险品储罐。; 否. 地点：. 6; 工程组成中码头岸线、航道、防波堤位置调整使得评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 否. 7; 集装箱危险品堆场位置发生变化导致环境风险增加。; 本项目为旅游码头项目，不涉及集装箱危险品堆场。; 否. 生产工艺：. 8; 干散货码头装卸方式、堆场堆存方式发生变化，导致大气污染源强增大。; 本项目为旅游码头项目，不涉及干散货。; 否. 9; 集装箱码头增加危险品箱装卸作业、洗箱作业或堆场。; 本项目为旅游码头项目，不属于集装箱码头。; 否. 10; 集装箱危险品装卸、堆场、液化码头新增危险品货类（国际危险品分类：9 类），或新增同一货类中毒性、腐蚀性、爆炸性更大的货种。; 本项目为旅游码头项目，不涉及危险品。; 否. 11; 矿石码头堆场防尘、液化码头油气回收、集装箱码头压载水灭活等主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低。; 本项目为旅游码头项目，不属于矿石码头、液化码头、集装箱码头等。; 否. 根据上述分析，本项目变更不属于重大变动，可将变更内容直接纳入验收。 4.8工程环境保护投资明细 工程实际总投资63045.67万元，其中环境保护实际投资300万元，占实际总投资的0.5%。具体明细见下表。 表4-11 项目环保设施与实际投资情况一览表 阶段; 项目; 污染物; 治理措施及效率; 投资（万元）. 环评阶段; 实际落实情况; 环评; 实际. 施工期; 施工扬尘; 颗粒物; 洒水抑尘; 建筑材料和运输车辆通过加盖篷布，设置施工围挡，增加洒水等方式减少施工扬尘。; 10; 10. 燃油机械废气; CO、HC等; 采取使用符合国家标准要求的施工机械并定期检修; 加强设备的维护保养. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 依托周边居民区进行解决; 依托周边居民区进行解决; 52; 52. 砂浆; SS; 经设置的临时沉淀池（金属结构）先进行沉淀处理后，上清液回用于场区洒水降尘，下层泥沙经沉淀池晾晒处理后按《市人民政府关于加强施工渣土管理的通告》要求运至政府指定场所进行处理; 设置临时沉淀池，通过“沉淀+晾晒”处理后上清液回用于场区洒水降尘. 生活垃圾; 生活垃圾; 利用现有生活垃圾收集系统集中存放，定期交环卫部门清理; 利用现有生活垃圾收集系统集中存放，定期交环卫部门清理; 3; 8. 建筑垃圾; 建筑垃圾; 清运施工渣土的单位和个人应按照《武汉市施工渣土清运管理暂行规定》及武汉市政府令第294号《武汉市建筑垃圾管理办法》（（2021年修正）），建筑垃圾的处置按照国家有关规定实行行政许可制度；未经许可，任何单位不得擅自处置建筑垃圾。建设单位应委托市城市管理行政部门公布的经许可可从事建筑垃圾运输的单位对建筑垃圾进行清运。清运施工渣土的单位和个人应按照《武汉市施工渣土清运管理暂行规定》，必须将施工渣土运到指定的消纳地点。; 弃土运至政府指定场所，生活垃圾交由环卫部门清运; 5; 5. 设备噪声; 等效A声级; 采用低噪声机械、合理安排好施工时间与施工场所等; 采用低噪声机械、合理安排好施工时间与施工场所等; 5; 5. 营运期; 船舶废气; CH、NOX、CO等; 自然扩散; 自然扩散; 0; 0. 到港船舶生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N; 经趸船污水处理设施处理后泵送至市政管网，运行过程中加强设备保养、维护。; 经趸船污水处理设施处理后泵送至市政管网，运行过程中加强设备保养、维护。; 200; 200. 趸船生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N. 噪声; 等效A声级; 加强管理; 加强管理; 5; 5. 固体 废物; 固体废物; 生活垃圾; 委托环卫部门定期收集处理; 委托环卫部门定期收集处理; 10; 10. 到港船舶舱底油污水; 由武汉长喆船舶技术有限公司的油污水处理接收船接收处理; 由武汉长喆船舶技术有限公司的油污水处理接收船接收处理. 环境风险; 加强事故风险防范措施及应急预案; 已编制环境风险应急预案; 到港船舶舱底油污水; 15. 合计; 300; 300. 4.9与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 经调查，项目施工期无遗留环境问题，本次验收项目施工期进行回顾性分析。 4.9.1 施工期 （1）大气环境影响 施工期主要大气污染物为扬尘，建筑材料和运输车辆通过加盖篷布，设置施工围挡，增加洒水等方式减少施工扬尘。加强施工机械维护保养。 （2）地表水环境影响 （1）施工人员生活污水 本项目不涉及施工人员集中生活的营地，施工人员的生活用水依托周边居民区进行解决，故本项目施工期无施工人员生活污水产生。 （2）沙浆 本项目在江底沉锤基坑施工时，会产一定的砂浆，其主要污染物为SS，经设置的临时沉淀池（金属结构）先进行沉淀处理后，上清液回用于场区洒水降尘，下层泥沙经沉淀池晾晒处理后按《市人民政府关于加强施工渣土管理的通告》要求运至政府指定场所进行处理。 （3）噪声 施工期噪声主要来源于起重机、搅拌机、打桩船等施工机械，噪声值为76~120dB（A）。 采取的降噪措施主要有： - 采用低噪声设备，对设备进行定期保养和维护； - 设置临时屏障。 - 禁止夜间施工。 - 施工场所的机动车辆出入地点远离环境敏感点，车辆出入现场时低速、禁止鸣笛。 - 将混凝土搅拌机等高噪声的作业点合理的布置尽量远离居住区； - 合理安排施工进度，加强管理，避免高噪声设备同步使用。 经调查，本项目在施工期间采取以上噪声防治措施，未对周围声环境产生不利影响。 （4）固体废物 本项目固体废弃物主要来源于施工人员的生活垃圾、废弃的土方和疏浚泥沙。生活垃圾交由环卫部门清运。废弃的土方和疏浚泥沙，经“沉淀+晾晒”处理，按《市人民政府关于加强施工渣土管理的通告》要求运至政府指定场所进行处理。项目在进行斜坡道的施工过程中需要在江滩进行土石方开挖，土方施工产生的土石方一部分用于回填，其他富余土方由施工单位按《市人民政府关于加强施工渣土管理的通告》要求运至政府指定场所。 经调查，本项目在施工期间采取以上固废防治措施，未对周围环境产生不利影响。 （5）生态影响 ①对水生动植物的影响 本工程施工面较小，施工活动对水体的扰动影响有限，不足以对生态系统产生明显影响，且水下施工选择在枯水期施工，最大限度的避免江水扰动，因此对水生动植物未造成明显影响。 ②对陆生动植物的影响 本项目占用陆地范围内无任何植被，不会造成地表植被损失。施工过程中的噪声虽然会对周边陆生动物造成惊扰，但本项目工程只在动物的主要活动时间（白天）施工，随着施工的结束，对动物的惊扰将逐渐恢复。 ③采取的生态保护措施 a.加强施工管理，严格按照施工布置，控制施工范围，禁止随意设置施工场地； b.制定严格的作业规程，加强施工人员管理，不得随意破坏洲滩和岸坡上的植被。。 c.对施工人员进行珍稀保护水生动物的科普宣传工作，使施工人员了解保护水生生态环境的意义，提高施工人员保护水环境意识，禁止施工人员进行捕捞活动。 ④临时占地 本项目不提供施工人员住宿，工作人员租住于周边社区民房中，故临时占地主要包括临时施工材料和设备存放地、临时沉淀池区域。施工完成后，对临时占地进行植被恢复，绿化情况见下图。 采取上述措施后，施工期未对生态环境产生不利影响。 图4-7 施工期相关措施照片 4.9.2 运营期 （1）废气 项目运营期产生的废气主要为污水处理装置产生的少量恶臭及客运、旅游船进出码头所产生的船舶废气，其中污水处理装置产生的少量恶臭主要污染物为硫化氢和氨，由于项目仅产生生活污水，污水成分较为简单，且污水处理装置位于趸船底舱，因此对周边环境影响较小。轮渡船舶运行过程会产生少量辅机废气，该部分废气自然扩散，由于项目设置在长江边，环境空旷有利于废气的扩散，故本工程的船舶废气不会对环境空气保护目标产生污染影响。 （2）废水 工程运营期废水主要为员工生活污水。根据环评核算，项目日排放量为80.2m3，年排水量为28080m3。本项目的地面采用湿拖把擦拭的方式进行清洗，不采用清水直接冲洗的方式。本工程生活污水经趸船底舱的生活污水处理装置（曝气+紫外线消毒处理）处理后排入市政污水管网后由二廊庙污水处理厂进一步处理。 图4-9 生活污水处理装置照片及管线 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为船舶的运行噪声，其源强值一般在65~75dB。项目单位通过加强各类设备的日常维护管理，可避免因设备运转不正常导致噪声的增高。加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。通过采取上述措施后，项目厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，对周围环境无明显影响。 （4）固体废物 建设单位应严格加强固体废物，特别是危险废物的贮存和处置全过程的管理。危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 （1）危险废物暂存间设置要求 项目不单独设置危废暂存间，运营船舶产生的舱底油污水由有资质处理单位带走处理，目前合作单位为武汉发顺船舶保洁服务有限公司，营业执照及武汉市港航局备案许可回执详见附件6。 （2）收集措施 建设单位在采取处理废物的同时，加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。对危险废物的收集和管理，拟采用以下措施： ①分类收集是减少危害和安全处理的前堤。对液状的危废和中间品应采用废液缸或包装桶进行收集，对废弃的固态状产品可采用塑料袋收集。 ②建设单位应监督所有危险废物的收集，禁止将危险废物混入废水中排放。 （3）控制要求 企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行： ①定期检查趸船的防渗性能。 ②检查通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 ③完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 综上，项目产生的固体废物采取上述措施后，不会对周边环境产生影响。 （5）生态环境 运营期工程对水生生态环境的影响主要体现在对鱼类资源的影响。工程建成后，平台和引桥部分采用透空式高桩结构，鱼类仍可在趸船及引桥下面游动，因此尽管项目建设导致过水断面有所减小但是这种减小相对整个航道而言几乎是可以忽略的，其对鱼类的影响十分微小。 |

表五  环评报告表的主要结论与环评批复要求

5.1 环境影响评价过程 根据国家相关环境影响评价法律法规，2020年9月，武汉两江轮渡有限责任公司通过项目代建方中交武汉港湾工程设计研究院有限公司委托武汉智汇元环保科技有限公司编制武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）的环境影响评价工作，并于2021年10月完成《武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）环境影响报告表》的编制；2021年11月11日，武汉市生态环境局武昌区分局以武环武昌审[2021]4号批复了该项目环境影响报告表。 5.2 环境影响评价的主要环境影响预测及结论 （1）施工期 通过分析，项目施工期会给所在区域空气环境、地表水环境、声环境造成不同程度的影响。建设单位应要求施工单位严格按《武汉市建筑工程文明施工管理办法》文明施工，合理布置施工营地和安排施工进度，并采取必要污染防治措施，以控制各项污染源及其污染物对周围环境和敏感点的影响。 ①环境空气影响分析 施工期环境空气污染主要源于土石方工程及物料装卸运输产生的扬尘，车辆行驶产生的二次扬尘，以及施工机械和车辆产生的废气。在做好施工期环境空气污染临时防护措施的基础上，施工期产生的扬尘及废气对周围环境影响轻微。 ②地表水环境影响分析 项目产生的废水不会对区域的水环境造成不良影响。 ③噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工机械设备和运输车辆。类比类似工程根据。根据现场查勘和调查，施工机械设备和运输车辆产生的噪声对项目周边居民及管理人员生活可能造成影响，但是随着施工结束，这部分影响也随之消失。 ④固体废物环境影响分析 施工期建筑垃圾交由具有建筑垃圾运输资质的单位进行处置；生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。 采取以上措施后，项目施工期对周围环境的影响可以得到有效控制。施工结束后，这些影响即可得到消除，因此，项目施工期对周围环境的影响是有限的。 （2）运营期 ①大气环境影响分析结论 本项目运营期的主要废气来自于客运船舶进出码头所产生的船舶废气，主要污染物为CO、NOX、CH等。由于进出码头时间较短，其排放量相对较少，同时本项目设置在长江边，环境空旷有利于废气的扩散，故本工程的船舶废气不会对环境空气保护目标产生污染影响。 ②地表水环境影响 本项目的生活污水经趸船底舱的生活污水处理装置（等同于化粪池）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后通过市政污水管网排入二廊庙污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入长江。 ③声环境影响 在采取隔声降噪措施的情况下，本项目运行噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 ④固体废物环境影响 本项目运营后总体工程产生的固体废物实现零排放，不会对周围环境造成不利影响。 ⑤生态环境影响分析 项目完工后，项目及周边的生态系统逐渐恢复和稳定，原来受项目施工影响而离开的动物又会逐步返回原生境，形成稳定的生态系统。 3、国家产业政策、城市规划及法律法规相符性结论 本项目为旅游客运码头工程，属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一大类（鼓励类）、第二十五小类（水运）、第2项（港口枢纽建设）”的类别，因此，本项目建设符合国家产业政策。 4、环保投资 本项目环保投资估算300万元，占项目总投资的0.5%。 5、总量控制指标 根据《市生态环境局关于进一步做好建设项目重点污染物排放总量指标审核和替代有关工作的通知》（武环[2019] 50号），除城镇（乡、村）生活污水处理厂、垃圾处理场（不含垃圾焚烧发电厂）、危险废物和医疗废物处置厂、污水进入城镇污水处理厂的非工业项目（仅限水污染物指标）等建设项目外，按照法律法规要求进行环境影响评价审批并新增重点污染物排放的建设项目，均纳入总量替代工作范围。 本项目属于旅游码头项目，属于非工业项目。且本项目生活污水经生活污水处理装置预处理后可以进入二廊庙污水处理厂处理。故本项目无需申请污染物排放总量指标。 6、评价结论 综上所述，拟建项目建成运行将对环境产生一定影响，建设单位在严格执行“三同时”制度，全面落实项目建设内容和报批后的《报告表》所规定的各项环保措施的前提下，项目对周围环境的影响可控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。项目的建设符合城市规划、国家产业政策，能做到社会、经济、环境效益协调发展。从环境保护角度分析，该项目实施具有可行性，可按照拟定的规模，在拟定的地点建设。 5.3 各级环境保护行政主管部门的审批意见 武汉市生态环境局武昌区分局于2021年11月11日以武环武昌审[2021]4号文对本项目环境影响报告表做了批复，内容如下： 拟建工程(登记备案项目代码：2020-420106-55-03-032389)位于武汉市武昌江滩，武汉长江大桥下游约400m处。距离本岸上游平湖门取水口1650米，距离本项目同岸下游余家头取水口9200米，项目范围内存在一座筷子口泵站，项目1#趸船和2#-4#趸船间存在丁家巷军用码头。项目由原中华路客运码头及红巷码头合并组成，工程内容将现有中华路客运码头趸船，原红巷码头趸船、引桥等构筑物全部拆除更新改造，仅保留原中华路客运码头闸口处的售票房、办公室、变电所和引桥。码头提升改造后拟建8个泊位，设置4艘104×28m(总长×型宽)趸船，配套建设钢引桥、提升楼、固定墩台、固定钢引桥、踏步及撑杆(钢管定位桩)消能系统、给排水管网等。其中1号趸船利用原中华路客运码头岸线，2-4号趸船利用原红巷码头岸线，其中1#、3#、5#、7#为旅游泊位，共占用岸线268m,已取得交通运输部出具的岸线批复，2#、4#、6#、8#为轮渡泊位，共占用岸线248m,设计年通过能力660万人次(旅游335万人次、轮渡325万人次)。该项目在落实《报告表》及本批复提出的环境保护措施后，外排各类污染物能够满足相关环境保护要求，从环境保护角度，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设性质、规模、地点进行项目建设。 一、同意《报告表》中采用的评价标准。该报告表可以作为项目环保设计和环境管理的依据。 二、在实施该项目过程中，你单位应重点做好以下环保工作： 1、加强环境宣传教育与管理。项目施工场地濒临长江、处于长江大堤外，必须加强施工管理，优化施工方案，缩短施工时间；严格按照施工布置，控制施工范围；制定严格的作业规程，不得随意破坏江滩和岸坡上的植被；提高保护意识，严禁捕猎水生动物；对施工废水和固体废物等采取严格的环境管理措施，严禁排入长江污染水体。施工结束后应及时对临时堆土场、施工场地等受影响区域生态环境予以修复。 2、项目的废水经船用污水收集设备收集处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准要求标后，通过泵送至临江大道市政管网后排入二郎庙污水处理厂。运营期需加强污水处理装置设备保养工作，定期维护、检查确保设备正常运行。 3、选用噪声低、振动小、高质量的设备，从声源上降低噪声强度。通过安装减震器等措施以减少振动，降低噪声。确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求。 4、对各类危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关规定，进行危险废物管理。舱底油污水专门贮存，防止泄漏污染长江水质，并交由有资质单位定时清运处置；员工生活垃圾及清理过程中产生的废布拖由城管部门统一收集处理。 三、落实组织机构和责任部门，制定完善的环境管理制度，落实安全生产责任。按《报告表》要求制定并落实环境事故应急预案，杜绝因安全事故造成环境污染。 四、落实各项环保措施，按照有关法律法规规定，你单位自行组织建设项目竣工环境保护验收并予以公示相关内容，验收合格后方能投入使用。 五、项目采取的处理工艺或防治污染措施发生重大变动的，应重新报批该项目的环境影响评价文件。在项目实施过程中，你单位应主动接受环保主管部门的监督管理。国家有新规定的，从其规定。

表六  环境保护措施执行情况

6.1 环境影响报告表提出的环保措施执行情况 表6-1 环境影响报告表中环保措施执行情况一览表 类别; 项目; 环评阶段; 实际建设内容. 治理措施及效率; 达到效果. 施工期; 施工扬尘; 洒水抑尘; 施工期大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2 中新污染源无组织排放监控浓度限值要求; 建筑材料和运输车辆通过加盖篷布，设置施工围挡，增加洒水等方式减少施工扬尘。加强设备的维护保养。. 施工机械、运输车辆废气; 采取使用符合国家标准要求的施工机械并定期检修. 砂浆; 经设置的临时沉淀池（金属结构）先进行沉淀处理后，上清液回用于场区洒水降尘，下层泥沙经沉淀池晾晒处理后按《市人民政府关于加强施工渣土管理的通告》要求运至政府指定场所进行处理; 不会对周边地表水环境产生影响; 设置临时沉淀池，通过“沉淀+晾晒”处理后上清液回用于场区洒水降尘. 生活污水; 依托周边居民区进行解决; 不会对周边环境产生影响; 依托周边居民区进行解决. 施工噪声; 选用低噪声施工机械、合理安排施工时间，设置临时屏障设施，避免集中使用大型动力机械设备; 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准; 选用低噪声施工机械、合理安排施工时间. 弃方、泥沙、建筑垃圾; 按《市人民政府关于加强施工渣土管理的通告》要求运至政府指定场所，不得随意外弃; 对外环境无明显影响; 弃土运至政府指定场所，生活垃圾交由环卫部门清运. 生活垃圾; 集中收集后，统一交由环卫部门清运. 营运期; 船舶废气; 自然扩散; 不会对周边环境产生影响; 自然扩散. 生活污水处理装置; 自然扩散; 不会对周边环境产生影响; 自然扩散. 生活污水; 经趸船底舱的生活污水处理装置处理后通过市政污水管网排入二郎庙污水处理厂。; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。; 经趸船底舱的生活污水处理装置处理后通过市政污水管网排入二郎庙污水处理厂. 噪声; 船舶; 加强管理; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准; 加强管理. 固体 废物; 固体废物; 委托环卫部门定期收集处理; 对外环境无明显影响; 委托环卫部门定期收集处理，现有油船采用电力驱动，不再产生舱底油污水. 本项目趸船无动力，自身不产生舱底油污水，但本项目趸船设置污油箱（200m³）用于存放旅游及轮渡船舶产生的舱底油污水，经污油箱暂存后定期交由武汉长喆船舶技术有限公司的油污水接收船接收处理. 6.2 环评批复意见落实情况 表6-2 环评批复意见落实情况一览表 项目; 环评批复中提出的环境保护措施; 环境保护措施的实际执行情况; 备注. 项目建设规模及内容; 拟建工程(登记备案项目代码：2020-420106-55-03-032389)位于武汉市武昌江滩，武汉长江大桥下游约400m处。距离本岸上游平湖门取水口1650米，距离本项目同岸下游余家头取水口9200米，项目范围内存在一座筷子口泵站，项目1#趸船和2#-4#趸船间存在丁家巷军用码头。项目由原中华路客运码头及红巷码头合并组成，工程内容将现有中华路客运码头趸船，原红巷码头趸船、引桥等构筑物全部拆除更新改造，仅保留原中华路客运码头闸口处的售票房、办公室、变电所和引桥。码头提升改造后拟建8个泊位，设置4艘104×28m(总长×型宽)趸船，配套建设钢引桥、提升楼、固定墩台、固定钢引桥、踏步及撑杆(钢管定位桩)消能系统、给排水管网等。其中1号趸船利用原中华路客运码头岸线，2-4号趸船利用原红巷码头岸线，其中1#、3#、5#、7#为旅游泊位，共占用岸线268m,已取得交通运输部出具的岸线批复，2#、4#、6#、8#为轮渡泊位，共占用岸线248m,设计年通过能力660万人次。; 项目位于武汉市武昌江滩，武汉长江大桥下游约400m处。现有中华路码头趸船，原红巷码头趸船、引桥等构筑物全部拆除更新改造，仅保留原中华路码头闸口处的售票房、办公室、变电所和引桥。由于保障筷子口泵站运行，共设置3艘104×28m（总长×型宽）趸船，配套建设钢引桥、提升楼、固定墩台、固定钢引桥、踏步及撑杆（钢管定位桩）消能系统、给排水管网等。，泊位调整为6个; 趸船由4艘调整为3艘，泊位由8个调整为6个，运营规模较环评期间有所减小. 施工要求; 加强环境宣传教育与管理。项目施工场地濒临长江、处于长江大堤外，必须加强施工管理，优化施工方案，缩短施工时间；严格按照施工布置，控制施工范围；制定严格的作业规程，不得随意破坏江滩和岸坡上的植被；提高保护意识，严禁捕猎水生动物；对施工废水和固体废物等采取严格的环境管理措施，严禁排入长江污染水体。施工结束后应及时对临时堆土场、施工场地等受影响区域生态环境予以修复。; - 加强环境教育与管理，已按照文明施工、清洁生产要求，制定并落实施工期间环境管理方案措施。 - 施工期间未违章作业，减少道路扬尘污染，施工过程中粉尘、污水、噪声未对周边居民点和其他社会敏感目标造成影响。 - 施工产生的砂浆采用临时沉淀池进行“沉淀+晾晒”处理后，上清液回用于厂区洒水降尘。 - 项目施工期间未收到环境污染投诉。; 已落实. 废水; 项目的废水经船用污水收集设备收集处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准要求标后，通过泵送至临江大道市政管网后排入二郎庙污水处理厂。运营期需加强污水处理装置设备保养工作，定期维护、检查确保设备正常运行。; 项目的废水经船用污水收集设备收集处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准要求标后，通过泵送至临江大道市政管网后排入二郎庙污水处理厂。运营期需加强污水处理装置设备保养工作，定期维护、检查确保设备正常运行。; 已落实. 噪声; 选用噪声低、振动小、高质量的设备，从声源上降低噪声强度。通过安装减震器等措施以减少振动，降低噪声。确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求。; 采取隔声降噪措施，强化船舶运行管理。; 已落实. 固体废物; 对各类危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关规定，进行危险废物管理。舱底油污水专门贮存，防止泄漏污染长江水质，并交由有资质单位定时清运处置；员工生活垃圾及清理过程中产生的废布拖由城管部门统一收集处理。; ①生活垃圾经分类收集后交由环卫部门清运； ②舱底油污水交由危废单位处置。; 已落实. 环境风险; 落实组织机构和责任部门，制定完善的环境管理制度，落实安全生产责任。按《报告表》要求制定并落实环境事故应急预案，杜绝因安全事故造成环境污染。; 已开展突发环境事件应急预案编制磋商工作。落实组织机构和责任部门，制定完善的环境管理制度，落实安全生产责任，杜绝因安全事故造成环境污染。; 已落实. 变更情况; 项目采取的处理工艺或防治污染措施发生重大变动的，应重新报批该项目的环境影响评价文件。在项目实施过程中，你单位应主动接受环保主管部门的监督管理。国家有新规定的，从其规定; 项目的性质、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施无变更，规模较环评阶段有所减小; 已落实. “三同时”制度; 落实各项环保措施，按照有关法律法规规定，你单位自行组织建设项目竣工环境保护验收并予以公示相关内容，验收合格后方能投入使用。; 项目建设落实《报告表》中提出的各项环保措施，并将各项环保要求明确纳入工程承包合同中，严格执行环保“三同时”制度。; 已落实.

表七  环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 通过加强生态环境保护宣传教育，增强人们的环境保护意识；合理安排施工工期，水下施工选择在枯水期进行，施工期及运营期禁止在码头区域排放污水；施工完成后进行绿化恢复。在确保各项环保措施实施的前提下，可在很大程度上减缓对环境的不利影响，将环境损失减低到最低的程度。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 本项目的施工废水、废气、噪声、固废均能够得到妥善处理，不会对当环境造成影响。经调查，项目施工期未对水环境、声环境、大气环境造成影响，固废无二次污染。本项目施工期间无环境影响投诉。 |
|  | 社会影响 | 本项目工程建设对社会的影响主要来自于交通及区域居民生活质量的影响。项目施工带来的施工机械及进出车辆会造成施工道路上车辆增多，为避免对区域交通造成拥堵，施工单位应设立指示牌，提供绕避路线，引导车辆通过其他路径进行通行，避免造成交通拥堵。 |
| 运行期 | 生态影响 | 运营期工程对水生生态环境的影响主要体现在对鱼类资源的影响。工程建成后，码头为浮码头结构，平台和引桥部分采用透空式高桩结构，鱼类仍可在码头及引桥下面游动，因此尽管项目建设导致过水断面有所减小但是这种减小相对整个航道而言几乎是可以忽略的，其对鱼类的影响十分微小。 |
|  | 污染影响 | 经调查，项目运行期产生的废气、废水、噪声、固废均能得到妥善处理，不会对当环境造成影响。 |
|  | 社会影响 | 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）的建设，属于旅游客运码头，可有效带动区域旅游消费，提高武汉旅游整体形象，具有良好的社会效益、经济效益、环境效益。 |

表八  环境质量及污染源监测

8.1环境质量状况 8.1.1 地表水环境质量 本项目于2022年1月开工建设，2024年3月竣工，故本次采用《2023年武汉市生态环境状况公报》中的监测数据进行分析，监测数据及监测结果见表8-1。 表8-1 2023年长江武汉段水质监测统计结果 水体; 年度; 监测断面; 功能类别; 水质现状; 主要污染物及其超标倍数. 长江武汉段; 2023; 纱帽; Ⅲ; Ⅱ; 无. 杨泗港; Ⅲ; Ⅱ; 无. 白浒山; Ⅲ; Ⅱ; 无. 由表可看出，项目施工期及运营期间长江武汉段各断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 8.2污染源监测 8.2.1运营期废水监测 本项目竣工环境保护验收期间，委托湖北弗思检测技术有限公司于2024年3月21日~3月22日对项目场界四周进行了废水检测，排放点位详见附图，检测报告见附件8，检测结果见表8-2-1。 表8-2-1 运营期废水监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2024/3/21; W1生活污水排口1#; PH; 7.6; 7.6; 7.4; 7.5; 6-9; 达标. COD; 195; 180; 197; 187; 500; 达标. BOD5; 74.9; 75.4; 71.4; 65.0; 300; 达标. 悬浮物; 65; 61; 68; 70; 400; 达标. 氨氮; 0.871; 0.769; 0.821; 0.839; 45; 达标. 动植物油类; 10.9; 10.6; 11.3; 11.0; 100; 达标. W2生活污水排口2#; PH; 7.4; 7.4; 7.5; 7.5; 6-9; 达标. COD; 192; 209; 205; 197; 500; 达标. BOD5; 67.4; 62.0; 76.0; 79.4; 300; 达标. 悬浮物; 72; 75; 78; 73; 400; 达标. 氨氮; 2.96; 2.8; 2.49; 2.75; 45; 达标. 动植物油类; 7.81; 9.68; 9.51; 8.05; 100; 达标. 2024/3/22; W1生活污水排口1#; PH; 7.5; 7.6; 7.5; 7.3; 6-9; 达标. COD; 210; 180; 195; 215; 500; 达标. BOD5; 67.1; 72.2; 62.2; 64.4; 300; 达标. 悬浮物; 69; 64; 66; 62; 400; 达标. 氨氮; 0.801; 0.771; 0.748; 0.866; 45; 达标. 动植物油类; 10.1; 9.78; 9.96; 9.94; 100; 达标. W2生活污水排口2#; PH; 7.6; 7.5; 7.5; 7.6; 6-9; 达标. COD; 188; 170; 204; 187; 500; 达标. BOD5; 70.5; 69; 59; 76; 300; 达标. 悬浮物; 76; 79; 71; 74; 400; 达标. 氨氮; 2.64; 2.33; 2.49; 2.64; 45; 达标. 动植物油类; 8.76; 8.95; 8.75; 8.6; 100; 达标. 8.2.2运营期噪声监测 本项目竣工环境保护验收期间，委托湖北弗思检测技术有限公司于2024年3月21日~3月22日对项目场界四周进行了噪声检测，检测报告见附件8，检测结果见表8-2-2。 表8-2-2 运营期场界噪声监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 昼间监测结果（dB（A））; 夜间监测结果（dB（A））. 监测结果; 标准限值; 达标情况; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2024/3/21; N1; 62.4; 70; 达标; 43.4; 55; 达标. N2; 60.3; 70; 达标; 42.7; 55; 达标. N3; 65.1; 70; 达标; 43.1; 55; 达标. N4; 61.2; 70; 达标; 43.2; 55; 达标. 2024/3/22; N1; 61.4; 70; 达标; 42.8; 55; 达标. N2; 60.5; 70; 达标; 43.9; 55; 达标. N3; 63.6; 70; 达标; 41.3; 55; 达标. N4; 63.5; 70; 达标; 43.6; 55; 达标. 图8-1 验收期间监测点位图 由上表表明：运行期场界四周昼间及夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，废水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。

表九  环境管理状况及监测计划

9.1环境管理机构设置 施工期环境管理机构为建设单位武汉两江轮渡有限责任公司。 工程建设期间，建设单位加强对施工人员生态环境和水土保持意识的宣传教育，施工单位切实做到注重环保、文明施工；施工现场保持良好的施工环境和施工秩序。 项目运营由武汉两江轮渡有限责任公司进行管理。目前，项目已设置了环境管理机构，从管理制度和程序上保证了运行期环境保护相关工作的开展。

9.2环境监测能力建设情况 运行期的环境监测可委托具有监测资质的单位承担。

9.3环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 项目后续运行过程中将严格落实环评报告提出的监测计划，每季度对厂界噪声进行监测。

9.4环境管理状况分析与建议 经调查，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施，未引起环境问题及纠纷。 建议： 1、运行期加强环境管理，确保生活垃垃圾不入江，码头区域污水达标排放； 2、确保产生的舱底油污水由危废处置单位进行转运及处置 3、加强设备日常维护管理，确保处理效率 4、完成突发环境事件应急预案备案工作。

表十  调查结论与建议

10.1工程概况 现有中华路码头趸船，原红巷码头趸船、引桥等构筑物全部拆除更新改造，仅保留原中华路码头闸口处的售票房、办公室、变电所和引桥。由于保障筷子口泵站运行，共设置3艘104×28m（总长×型宽）趸船，配套建设钢引桥、提升楼、固定墩台、固定钢引桥、踏步及撑杆（钢管定位桩）消能系统、给排水管网等，共设置泊位6个。 10.2环保措施落实情况 本工程执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度，基本落实了本工程环评报告及批复提出的各项环保措施，制定了相应的环境管理制度，通过加强施工期和运行期的环境管理工作，采取了有效措施降低施工期和运行期对环境产生的影响，项目施工至验收阶段，未发生环境污染事故。 10.3施工期环境影响调查结论 （1）水环境影响调查 施工期废水主要为沙浆及施工人员所产生的生活污水。沙浆经设置的临时沉淀池先进行沉淀处理后，上清液回用于场区洒水降尘。生活用水依托周边居民区进行解决。 （2）大气环境影响调查 施工期主要大气污染物为扬尘，建筑材料和运输车辆通过加盖篷布，设置施工围挡，增加洒水等方式减少施工扬尘。加强施工机械维护保养。 （3）声环境影响调查 通过采取合理安排施工时间，禁止夜间施工等措施，对周围声环境未产生不良影响，无环境影响投诉。 （4）固体废弃物影响调查 本项目固体废弃物主要来源于施工人员的生活垃圾、砂浆和建筑垃圾。生活垃圾交由环卫部门清运。砂浆经“沉淀+晾晒”处理和建筑垃圾运至指定的填埋场妥善处置，生活垃圾交由环卫部门清理。采取上述措施后，固体废物均得到妥善处置，未对周围环境产生不利影响。 （5）生态环境影响调查 施工期加强环境管理，合理安排施工工期，水下施工选择在枯水季节进行，施工完成后进行植被恢复。根据调查，工程采取的生态防护措施基本按照环评报告和环评批复进行，符合环保要求。 10.3运行期环境影响调查结论 （1）水环境影响调查 项目生活污水经生活污水处理装置处理后通过市政管网排入二郎庙污水处理厂进一步处理。项目废水未直接排放至地表水体，未对地表水环境产生不利影响。 （2）大气环境影响调查 本项目运行期的主要废气来自于进出码头所产生的船舶废气，主要污染物为CO、NOX、CH等。项目位于长江边，环境空旷有利于废气的扩散，因而对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响调查 在满足通航规范和安全的前提下，减少鸣笛次数，场界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，未对周围声环境产生不利影响。 （4）固体废弃物影响调查 生活垃圾经趸船上垃圾桶集中收集后，由项目所属辖区的环卫部门定期清运。舱底油污水（HW09，废物代码为900-007-09）为危险废物，因此收集后交由具有危废处置的单位进行处置，目前合作单位为武汉发顺船舶保洁服务有限公司。项目固体废物妥善处置，不会对周围环境造成不利影响。 （5）生态环境影响调查 工程建成后，码头为浮码头结构，平台和引桥部分采用透空式高桩结构，鱼类仍可在码头及引桥下面游动，因此尽管项目建设导致过水断面有所减小但是这种减小相对整个航道而言几乎是可以忽略的，其对鱼类的影响十分微小。 项目运行期废水、废气、噪声、固废均能得到妥善处理，未对当环境造成影响。 10.2 建议 1、运行期加强环境管理，确保生活垃垃圾不入江，码头区域污水达标排放； 2、确保产生的舱底油污水由危废处置单位进行转运及处置 3、加强设备日常维护管理，确保处理效率 4、完成突发环境事件应急预案备案工作。。

注 释 一、 调查表附以下附件、附图： 附件1 委托单 附件2 环评批复 附件3 初步设计的批复 附件4 项目岸线批复 附件5 生活垃圾回收协议 附件6 油污水回收协议2024 附件7 防洪专项设计的审查意见 附件8 项目监测报告 附件9 其他需要说明的情况 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边环境示意图 附图3 项目趸船平面布置图 附图4 项目总平面布置图 附图5 项目所在地与饮用水源保护区相对位置图 附图6 项目验收期间监测点位图 附图7 项目污水排放路线图 附图8 项目所在地与武汉市基本生态控制线位置图 附图9 项目给排水路线图 附图10 项目与长江中游武汉河段岸线功能分区规划示意图 附图11 项目所在地与生态保护红线相对位置图 二、 如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中的相应影响因素调查的要求进行。