| 西马码头综合提升项目 竣工环境保护验收调查报告表 |  |
| --- | --- |
|  | 建设单位：武汉西马钢铁物流有限公司 编制单位：武汉智汇元环保科技有限公司 |
| 二〇二五年四月 |  |

| 西马码头综合提升项目 竣工环境保护验收调查报告表 |  |
| --- | --- |
|  | 建设单位：武汉西马钢铁物流有限公司 编制单位：武汉智汇元环保科技有限公司 |
| 二〇二五年四月 |  |

| 西马码头综合提升项目 竣工环境保护验收调查报告表 建设单位：武汉西马钢铁物流有限公司 法人代表：包显奇 编制单位：武汉智汇元环保科技有限公司 法人代表：黄颖 |  |
| --- | --- |
| 建设单位： 武汉西马钢铁物流有限公司 电话：/ 传真：/ 邮编：430000 地址：武汉市青山区西马物流园 | 编制单位： 电话：027-87855208 传真：027-87855208 邮编：430070 地址：武汉市洪山区融科珞喻路95号T1栋2层商7室 |

目  录

表一  项目总体情况	1

表二  调查范围、因子、目标、重点	4

表三  验收执行标准	6

表四  工程概况	8

表五  环境影响评价回顾	28

表六  环境保护措施执行情况	32

表七  环境影响调查	35

表八  环境质量及污染源监测	36

表九  环境管理状况及监测计划	38

表十  调查结论与建议	39

表一  项目总体情况

| 建设项目名称 |  | 西马码头综合提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 武汉西马钢铁物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 包显奇 |  |  | 联系人 |  |  | 程灿 |  |  |  |
| 通信地址 |  | 武汉市青山区西马物流园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13482082198 | 传 真 |  | -- |  |  | 邮政编码 |  | 430000 |  |
| 建设地点 |  | 武汉市青山区矶头村19号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  | 新建 改扩建 技改√ |  |  | 行业类别 |  | 五十二、交通运输业、管道运输业 139项“干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途通用码头” |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 |  | 西马码头综合提升项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 |  | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 |  | 武汉市生态环境局青山区分局 | 文号 | 武环青山审[2024]21号 |  |  |  | 时间 | 2024.11.8 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  | / | 文号 | / |  |  |  | 时间 | / |  |  |
| 环境保护设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 |  | 武汉智惠国测检测科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） |  | 200 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  | 20 |  | 实际环境保护投资占总投资比例 |  |  | 10% |
| 实际总投资（万元） |  | 200 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  | 20 |  |  |  |  | 10% |
| 设计生产能力（交通量） |  | / | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  |
| 实际生产能力（交通量） |  | / | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2025年2月 |  |  |  |
| 调查经费 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 1、项目码头历史沿革及相关手续说明 西马码头位于青山区青山镇矶头村19号，由湖北省江夏轮船总公司青山船厂于1985年12月办理岸线和滩地使用手续，占用岸线158m，现状范围的永久建筑物（附图3标黄区域）为原湖北省江夏轮船总公司青山船厂建设，并于1989年办理了相关房产证和土地证，具体详见附件10。2009年，武汉西马钢铁物流有限公司兼并湖北省江夏轮船总公司青山船厂，并于2013年将水域岸线使用权变更至武汉西马钢铁物流有限公司（附件4）并获得武汉市港航局书面同意，后依据该岸线办理了武汉西马钢铁物流有限公司港口经营许可证（鄂武汉）港经证（0282）号，相关时间线详见下表： 项目历史沿革一览表（时间线） 时间; 内容; 相应证明材料; 备注. 1985年前; 项目码头建成投入使用. 1985年; 办理相应码头岸线、滩地手续，配套建设了江夏轮船公司青山船厂办公用房和宿舍; 《关于同意江夏轮船公司青山船厂补办专用滩地、水域的批复》; 附件4-1. 1989年; 湖北省江夏轮船总公司青山船厂办公用房、宿舍等建筑，办理房产证; 房屋所有权证（武房房字第00675号）; 附件10-1. 1989-2009年由湖北省江夏轮船总公司青山船厂运营. 2009年-2013年; 武汉西马钢铁物流有限公司兼并了兼并湖北省江夏轮船总公司青山船厂，并于2013年将水域岸线使用权变更至武汉西马钢铁物流有限公司（附件4）并获得武汉市港航局书面同意，自此码头及岸线由西马钢铁物流使用，且未在范围内新增建筑，仅对布局进行优化，拆除了部分建筑，对可以利用的建筑进行修复使其满足办公要求; 武汉市港航管理局出具的《关于武汉西马钢铁物流有限公司申请企业和法人名称变更的复函》; 附件4-2. 2013年-2024年; 武汉西马钢铁物流有限公司办理了港口经营许可证，并按照项目要求进行延续，最新港口经营许可证于2024年8月5日发证，有效期至2027年8月4日; 港口经营许可证（鄂汉）港经证（00282）号; 附件3. 2、项目环评阶段评价思路及评价内容 根据本项目环评备案证，本次项目的建设内容为对码头综合提升，对配套的岸电升级，油污水回收装置等环保设施更新及装卸设备升级改造，根据《建设项目分类管理名录》（2021年版），本项目属于第139项“干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途通用码头”中的“其他”项，需编制环境影响报告表。 本项目现有码头工程建成投入使用时间早于环评法发布，因而未履行环境影响评价手续。同时，根据武汉市沿江港口岸线资源环境综合整治工作总指挥部的要求，对符合港口规划，不涉及相关专项整治工作（水源地保护、长江主轴建设等），评估结论为基本合格或合格的码头，经各区认可后，应按照市沿江港口岸线资源环境综合整治专家委员会出具的专家评估结论加快整改工作进度。其中青山区西马码头经专家评估为基本合格的码头（附件13），因此武汉西马钢铁物流有限公司西马码头项目同样需要完善相关环保手续。 综上，建设单位计划通过本次提升工程，一并对现有码头的环境保护工作是否满足现行环保管理要求进行梳理，并通过以新带老措施，完善环保手续。 |
| 项目建设过程简述 | 2024年7月，武汉西马钢铁物流有限公司委托武汉智汇元环保科技有限公司编制《西马码头综合提升项目环境影响报告表》。武汉市生态环境局青山区分局于2024年11月8日以武环青山审[2024]21号批复了该项目。 西马码头综合提升项目于2024年12月开工建设，2025年2月竣工。 根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环境保护部[2017]4号文《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》等法律法规要求，2025年3月，武汉西马钢铁物流有限公司委托武汉智汇元环保科技有限公司承担其西马码头综合提升项目竣工环境保护验收工作。我公司接收委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等一系列前期工作，在此基础上，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）的要求，结合项目性质、污染特征进行了现场调查，编制了该项目的竣工环境保护验收调查表。 2025年4月，武汉西马钢铁物流有限公司组织成立验收工作组召开验收现场检查会议，并邀请专家对本项目进行评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收调查依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并实施； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施； - 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行； - 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令），2017年10月1日起施行； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文），2017年11月20日发布施行； - 《建设项目竣工环境保护验收技术规范（生态影响类）》（HJ/T 394-2007）； - 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 港口》（HJ 436-2008） - 武汉智汇元环保科技有限公司编制完成的《西马码头综合提升项目环境影响报告表》（2024年11月）； - “西马码头综合提升项目”竣工环境保护验收调查委托书（见附件1）； - 武汉市生态环境局青山区分局关于《西马码头综合提升项目环境影响报告表的批复》（武环青山审[2024]21号，见附件2）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二  调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 港口》（HJ 436-2008）以及《西马码头综合提升项目环境影响报告表》中确定的评价范围，包含西马物流码头及陆域部分，具体调查范围为工程区域的生态影响、声环境、水环境、大气环境影响区域。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 生态环境：调查本项目永久占地和临时占地的面积及临时占地的植被及恢复情况，防治水土流失的相关措施及其效果。 大气环境：回顾施工期污染物治理措施；运营期废气排放去向。 水环境：回顾调查施工期水污染物排放去向；运营期水污染物排放去向。 噪声：回顾调查施工期噪声防治措施；运营期噪声防治措施。 固体废弃物：回顾调查施工期固体废弃污染防治措施落实情况。 |
| 环境敏感目标 | 根据现场调查了解，确定本项目的主要环境保护目标如下表。 表2-1 项目环境敏感保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 规模; 方位; 相对最近距离/m; 保护等级. 环境空气; 武汉工程职业技术学院（青山校区）; 师生共计11000人; 南; 350m; GB3095-2012 二级标准. 武汉市江南航务管理二所; 约10人; 东; 400. 地表水; 长江; 年平均流量为23500m3/s，年变化系数为0.14m3/s; --; 本项目码头涉及水体; GB3838-2002 Ⅲ类（一级一级饮用水源保护区执行GB3838-2002 II类）. 阳逻二取水口; 10万吨/天; 对岸下游; 28000. 阳逻二取水口一级饮用水源保护区; /; 对岸下游; 27000. 阳逻二取水口二级饮用水源保护区; /; 对岸下游; 25000. 新武湖取水口; 10万吨/天; 对岸下游; 900. 新武湖取水口一级饮用水源保护区; /; 对岸下游; 440. 新武湖取水口二级饮用水源保护区; /; 对岸下游; 450. 港东水厂取水口; 60万吨/天; 同岸上游; 420. 港东水厂取水口一级饮用水源保护区; /; 同岸上游; 320. 港东水厂取水口二级饮用水源保护区; /; 同岸上游; 120. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. *注：工程不涉及饮用水水源保护区范围，工程与上下游饮用水水源保护区位置关系见附图5。 |
| 调查重点 | 根据本项目特点及工程性质，本项目为西马码头综合提升项目，在武汉市青山区矶头村进行建设，项目的环境敏感点与原环境影响评价无重大变更。项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园、重要湿地等环境敏感点。 综上，项目调查的重点为施工期与运营期实际产生的环境影响（主要是项目建设造成的生态环境影响、噪声环境影响、大气环境影响、水环境影响）；环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的环保设施与要求的落实情况；调查本工程采取的生态保护、水土保持、污染控制等措施的有效性。 |

表三  验收执行标准

3.1 环境质量标准 （1）地表水 工程所在长江武汉段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，见表3-1。 表3-1 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH除外） 适用类别; 项目; Ⅲ类; 适用区域. Ⅲ类水域; pH值（无量纲）; 6～9; 长江（武汉段）. COD; 20. BOD5; 4. 石油类; 0.05. 氨氮; 1.0. （2）环境空气 工程所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表3-2。 表3-2 环境空气质量评价标准 项目; 指标; 浓度限值. SO2; 年平均; 60（μg/m3）. 日平均; 150（μg/m3）. 1小时平均; 500（μg/m3）. NO2; 年平均; 40（μg/m3）. 日平均; 80（μg/m3）. 1小时平均; 200（μg/m3）. CO; 日平均; 4.00（mg/m3）. 小时平均; 10.00（mg/m3）. TSP; 年平均; 200（μg/m3）. 日平均; 300（μg/m3）. PM10; 年平均; 70（μg/m3）. 日平均; 150（μg/m3）. （3）声环境 长江（武汉段）内河航道声环境功能区为4a类区。 3.2 污染物排放标准 本项目污染物排放标准见表3-3。 表3-3 污染物排放标准一览表 类别; 标准名称; 类别; 标准要求; 适用范围. 参数名称; 标准限值. 废水; 项目生活污水及到港船舶污水均由第三方定期清运，不对外直接排放，因此不执行排放标准,接收协议详见附件. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 建筑 施工期; 等效连续A声级; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 施工场界噪声. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 4类; 厂界噪声; 等效连续A声级; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 运营期噪声. 环境空气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 废气; 颗粒物; 1.0mg/m3; 运营期废气. 3.3 总量控制指标 根据《市生态环境局关于进一步做好建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》（武环[2024]8号），除城镇（乡、村）生活污水处理厂、垃圾处理场（不含垃圾焚烧发电厂）、危险废物和医疗废物处置厂、污水进入城镇污水处理厂的非工业项目（仅限于水污染物指标）等建设项目外，按照法律法规要求需要进行环境影响评价审批并新增重点污染物排放的建设项目，均纳入总量替代工作范围。本项目为非工业项目，且本项目不产生生产废水，因此不需申请水污染物排放总量指标。 项目正常运行时会产生少量无组织颗粒物，根据项目环评核算颗粒物年排放量为1t/a（无组织排放）。

表四  工程概况

| 项目名称 | 西马码头综合提升项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 武汉市青山区矶头村19号，见附图1。 |
| 4.1 主要工程内容及规模 根据《西马码头综合提升项目环境影响报告表》中确定的评价范围，本项目具体建设内容详见下表。 表4-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 环评建设规模; 实际建设规模; 变动情况. 主体工程; 趸船码头工程; 设置2个趸船泊位： 西马趸四号：主尺度为船长×船宽×型深×吃水=80.33m×.80m×2.80m×1.5m； 西马趸八号：主尺度为船长×船宽×型深×吃水=50.0m×20.0m×3.30m×1.2m； 年吞吐量钢材50万吨。; 设置2个趸船泊位： 西马趸四号：主尺度为船长×船宽×型深×吃水=80.33m×.80m×2.80m×1.5m； 西马趸八号：主尺度为船长×船宽×型深×吃水=50.0m×20.0m×3.30m×1.2m； 年吞吐量钢材50万吨。; /. 陆域内容; 钢材装卸区域和办公区，陆地占地面积33334.12m2，装卸区域占地面积约9855.05m2，陆域办公区面积286.5m2，; 钢材装卸区域和办公区，陆地占地面积33334.12m2，装卸区域占地面积约9855.05m2，陆域办公区面积286.5m2，工作人员生活污水由污水收集池（10m3）定期收集，由武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站定期清运，实际建设一座长10米宽5米深1米的初期雨水池，并进行景观化改造，共可收集约50立方米初期雨水，满足环评要求。; 实际建设一座长10米宽5米深1米的初期雨水池，并进行景观化改造，共可收集约50立方米初期雨水，较环评阶段30立方米初期雨水收集量有所提高. 公用工程; 供水; 陆域：陆域办公区已接入市政供水管网，采用市政自来水供应； 码头：项目给水由码头至趸船的室外给水管接至岸边的城市供水管网，趸船码头给水管道沿引桥明敷接入趸船，与趸船自来水预留接头相接。自来水水质符合国家饮用水标准，且比较稳定，能满足本项目的用水要求; 陆域：陆域办公区已接入市政供水管网，采用市政自来水供应； 码头：项目给水由码头至趸船的室外给水管接至岸边的城市供水管网，趸船码头给水管道沿引桥明敷接入趸船，与趸船自来水预留接头相接。自来水水质符合国家饮用水标准，且比较稳定，能满足本项目的用水要求; 与环评一致. 排水; 定期清运不对外排放; 定期清运不对外排放。; 与环评一致. 供电; 本项目由市政电网供电。; 本项目由市政电网供电; 与环评一致. 辅助工程; 办公及生活设施; 项目不设食堂及宿舍，工作人员用餐采用外卖。厂区设置一间卫生间，由环卫部门定期清运; 项目不设食堂及宿舍，工作人员用餐采用外卖。厂区设置一间卫生间，由环卫部门定期清运; 与环评一致. 消防工程; 消防泵、消防栓、灭火器、可燃气体报警装置、围油栏、吸油毡等; 消防泵、消防栓、灭火器、可燃气体报警装置、围油栏、吸油毡等; 与环评一致. 环保工程; 污水处理; 陆域：本项目陆域区域不涉及污水排放，现有工作人员生活污水依托场区外市政设施处理，装卸区域产生的初期雨水经雨水收集池暂存沉淀后回用于场区降尘，不对外排放；本次提升工程建成后工作人员生活污水由污水收集池（10m3）定期收集，由武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站定期清运 码头：本项目趸船自身不产生污水，但本项目接收到港船舶产生的油污水，经码头区域的污水暂存箱分别暂存后，定期由合作单位进行清运，不对外排放，码头趸船区域初期雨水由趸船底仓初期雨水收集箱收集，装卸区域的初期雨水由30m³初期雨水池进行暂存，上清液用于厂区抑尘。; 陆域：本项目陆域区域不涉及污水排放，现有工作人员生活污水依托场区外市政设施处理，装卸区域产生的初期雨水经雨水收集池暂存沉淀后回用于场区降尘，不对外排放；由污水收集池（10m3）定期收集，由武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站定期清运 码头：本项目趸船自身不产生污水，但本项目接收到港船舶产生的油污水，经码头区域的污水暂存箱分别暂存后，定期由合作单位进行清运，不对外排放，码头趸船区域初期雨水由趸船底仓初期雨水收集箱。装卸区域的初期雨水由50m³初期雨水池进行暂存，上清液用于厂区抑尘。; 实际建设一座长10米宽5米深1米的初期雨水池，并进行景观化改造，共可收集约50立方米初期雨水，较环评阶段30立方米初期雨水收集量有所提高. 废气处理; 陆域：本项目陆域均已完成硬化，车辆转运过程中产生少量扬尘，经洒水抑尘后，对周边环境影响可控； 码头：本项目码头区域已接入岸电，停船装卸时几乎无辅机废气产生，同时本项目转运货种为钢材，转运过程无粉尘产生； 且项目所在区域环境空旷有利于废气的扩散，因而对周围大气环现有建设内容境影响较小。; 陆域：本项目陆域均已完成硬化，车辆转运过程中产生少量扬尘，经洒水抑尘后，对周边环境影响可控； 码头：本项目码头区域已接入岸电，停船装卸时几乎无辅机废气产生，同时本项目转运货种为钢材，转运过程无粉尘产生； 且项目所在区域环境空旷有利于废气的扩散，因而对周围大气环现有建设内容境影响较小。; 与环评一致. 噪声处理; 隔声、减振等; 隔声、减振; 与环评一致. 固废处理; 生活垃圾及到港船舶生活垃圾经分类收集后，定期交由青山环卫所清运，设备保养过程中产生的少量废油，由设备厂商完成保养后随即带走进行无害化处置，不在场区暂存; 生活垃圾及到港船舶生活垃圾经分类收集后，定期交由青山环卫所清运，设备保养过程中产生的少量废油，由设备厂商完成保养后随即带走进行无害化处置，不在场区暂存。; 与环评一致. 环境风险; 本项目已完成突发环境事件应急预案备案，按照相关要求配备了消防泵、火灾自动报警系统、应急物资等风险防范设施设备; 本项目已完成突发环境事件应急预案备案，按照相关要求配备了消防泵、火灾自动报警系统、应急物资等风险防范设施设备; 与环评一致. 依托工程; 市政供电管网; 市政供电管网; 与环评一致. 市政垃圾收集系统; 市政垃圾收集系统; 与环评一致. 表4-2 码头运输货种货运量及经济技术指标一览表 序号; 货物名称; 进港; 出港; 岸线; 泊位数; 备注. 1; 成型钢材; 10万吨; 40万吨; 158米; 2个; 本项目主要为武钢钢材产品出口提供配套服务，年转运武钢钢材产品40万吨，进港钢材主要为外部钢材制造商进入华中市场的钢材产品，占比较小，年转运量10万吨. 合计; 50万吨. 4.3总平面布置 （1）水域布置 考虑水深、水流方向、水下地形、河床冲淤变化、船舶靠离及港口发展等因素，码头布置前沿线与水下地形走向及水流方向基本一致。 （2）滩外坡面 本项目占用岸线158m，坡顶高程为24m，并以1:9的坡比向堤外，坡面水平长度为94.5m，坡面采用C15砼预制六角块护坡，坡脚采用M10浆砌块石护脚带。护脚带外侧为4.0m宽抛石平台平台，高程为13.5m。护坡上下游岸坡顺接，顺接坡比为1:3，并用200×350×400站石封边。设置两条混凝土下江坡道，坡道垂直岸线布置，宽8m，坡度与岸坡相同。下江道路采用M10浆砌块石护脚带护脚，同时利用抛石平台固脚，抛石平台宽4.0m，以1:3的坡比与河床相接。 （3）趸船平面布置 码头由两条趸船组成，西马趸四号西部区域布置一号吊机（固定式起重机），中间为办公区，办公区对面布置二号吊机（固定式起重机），西马趸四号与西马趸八号以趸船连接跳板连接，西马趸八号东部区域布置三号吊机（浮式起重机）。办公区不设食宿和洗手间，设置办公室。 4.5 项目陆域占地情况 本项目陆域主要为钢材装卸区域和办公区，陆地占地面积33334.12m2，装卸区域占地面积约9855.05m2，陆域办公区面积286.5m2。 4.7工艺流程及产污环节 4.7.1工艺流程 本项目码头已运行多年，本次综合提升工程不涉及水工建筑物，主要以初期雨水收集池景观化改造为主。 本工程主要施工工艺如下： 施工准备→设施升级→初期雨水池建设→管网设备安装→景观化改造→竣工验收 4.7.2产污环节 项目施工期及运营期产污环节见下表。 表4-8 项目施工期及运营期产污明细一览表 污染类别; 污染源分布; 污染因子; 排放形式; 治理措施及排放方式; 备注. 废气; 燃油机械废气; CO、HC等; 无组织; 采取使用符合国家标准要求的施工机械并定期检修; 施工期. 道路扬尘; 颗粒物; 洒水抑尘; 运营期. 运输车辆尾气; SO2、NOx、CO、NMHC; 自然扩散. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; /; 依托厂区现有设施进行解决; 施工期. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 由武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站定期清运; 运营期. 初期雨水; SS; 回用于厂区抑尘. 到港船舶的生活污水及舱底油污水; COD、BOD5、氨氮、SS、石油类等; 定期由第三方有资质单位进行清运. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 间歇; 利用现有生活垃圾收集系统集中存放，定期交环卫部门清理; 施工期. 建筑垃圾; 建筑垃圾; 间歇; 本项目施工期仅雨水池扩建过程中产生少量渣土，回用于景观化改造. 生活垃圾; 生活垃圾; 间歇; 分类回收后定期由环卫部门清运; 运营期. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 间歇; 采用低噪声机械、合理安排好施工时间与施工场所等; 施工期. 设备噪声; 等效A声级; 间歇; 控制车速，禁止鸣笛; 运营期. 4.3项目变更情况 本项目工程变更内容见下表。 表4-9 项目变更内容一览表 名称; 建设内容; 环评规模; 实际规模. 环保工程; 初期雨水收集池; 陆域：本项目陆域区域不涉及污水排放，现有工作人员生活污水依托场区外市政设施处理，装卸区域产生的初期雨水经雨水收集池暂存沉淀后回用于场区降尘，不对外排放；本次提升工程建成后工作人员生活污水由污水收集池（10m3）定期收集，由武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站定期清运 码头：本项目趸船自身不产生污水，但本项目接收到港船舶产生的油污水，经码头区域的污水暂存箱分别暂存后，定期由合作单位进行清运，不对外排放，码头趸船区域初期雨水由趸船底仓初期雨水收集箱收集，装卸区域的初期雨水由30m³初期雨水池进行暂存，上清液用于厂区抑尘。; 陆域：本项目陆域区域不涉及污水排放，现有工作人员生活污水依托场区外市政设施处理，装卸区域产生的初期雨水经雨水收集池暂存沉淀后回用于场区降尘，不对外排放；由污水收集池（10m3）定期收集，由武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站定期清运 码头：本项目趸船自身不产生污水，但本项目接收到港船舶产生的油污水，经码头区域的污水暂存箱分别暂存后，定期由合作单位进行清运，不对外排放，码头趸船区域初期雨水由趸船底仓初期雨水收集箱。装卸区域的初期雨水由50m³初期雨水池进行暂存，上清液用于厂区抑尘。. 项目在实际建设过程中，根据项目现场实际情况，建设单位对原有设计进行调整，将初期雨水收集池从30m3调整为50m3，并进行景观化改造，参照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）中“港口建设项目重大变动清单（试行）”，本项目对比情况见表4-10。 表4-10 本项目变更与重大变动清单对比情况一览表 序号; 重大变动清单; 本项目变动情况; 是否属于重大变动. 性质：. 1; 码头性质发生变动，如干散货、液体散货、集装箱、多用途、件杂货、通用码头等各类码头之间的转化。; 本项目码头性质未发生变化，环评阶段及实际建设均为钢材码头工程。; 否. 规模：. 2; 码头工程泊位数量增加、等级提高、新增罐区（堆场）等工程内容。; 泊位数量较环评阶段保持不变。; 否. 3; 码头设计通过能力增加30%及以上。; 不涉及通过能力增加。; 否. 4; 工程占地和用海总面积（含陆域面积、水域面积、疏浚面积）增加30%及以上。; 工程占地与环评阶段保持不变。; 否. 5; 危险品储罐数量增加30%及以上。; 本项目不涉及危险品储罐。; 否. 地点：. 6; 工程组成中码头岸线、航道、防波堤位置调整使得评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区。; 涉及码头岸线、航道、防波堤位置调整; 否. 7; 集装箱危险品堆场位置发生变化导致环境风险增加。; 本项目为钢材码头项目，不涉及集装箱危险品堆场。; 否. 生产工艺：. 8; 干散货码头装卸方式、堆场堆存方式发生变化，导致大气污染源强增大。; 本项目装卸方式、堆场堆存方式未发生变化。; 否. 9; 集装箱码头增加危险品箱装卸作业、洗箱作业或堆场。; 本项目为钢材转运码头项目，不属于集装箱码头。; 否. 10; 集装箱危险品装卸、堆场、液化码头新增危险品货类（国际危险品分类：9类），或新增同一货类中毒性、腐蚀性、爆炸性更大的货种。; 本项目为钢材转运码头项目，不涉及危险品。; 否. 环境保护措施. 11; 矿石码头堆场防尘、液化码头油气回收、集装箱码头压载水灭活等主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低。; 本项目为钢材转运码头项目，不属于矿石码头、液化码头、集装箱码头等，本项目各项环境保护措施均落实了环评及环评批复要求，按照环评文件进行了建设，未弱化或降低; 否. 根据上述分析，本项目变更不属于重大变动，可将变更内容直接纳入验收。 4.8工程环境保护投资明细 工程实际总投资200万元，其中环境保护实际投资20万元，占实际总投资的10%。具体明细见下表。 表4-11 项目环保设施与实际投资情况一览表 阶段; 项目; 污染物; 治理措施及效率; 投资（万元）. 环评阶段; 实际落实情况; 环评; 实际. 施工期; 施工扬尘; 颗粒物; 洒水抑尘; 建筑材料和运输车辆通过加盖篷布，设置施工围挡，增加洒水等方式减少施工扬尘。; 1; 1. 燃油机械废气; CO、HC等; 采取使用符合国家标准要求的施工机械并定期检修; 加强设备的维护保养. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 依托现有设施进行解决; 依依托现有设施进行解决; 1; 1. 生活垃圾; 生活垃圾; 利用现有生活垃圾收集系统集中存放，定期交环卫部门清理; 利用现有生活垃圾收集系统集中存放，定期交环卫部门清理; 1; 1. 建筑垃圾; 建筑垃圾; 清运施工渣土的单位和个人应按照《武汉市施工渣土清运管理暂行规定》及武汉市政府令第294号《武汉市建筑垃圾管理办法》（（2021年修正）），建筑垃圾的处置按照国家有关规定实行行政许可制度；未经许可，任何单位不得擅自处置建筑垃圾。建设单位应委托市城市管理行政部门公布的经许可可从事建筑垃圾运输的单位对建筑垃圾进行清运。清运施工渣土的单位和个人应按照《武汉市施工渣土清运管理暂行规定》，必须将施工渣土运到指定的消纳地点。; 弃土运至政府指定场所，生活垃圾交由环卫部门清运; 1; 1. 设备噪声; 等效A声级; 采用低噪声机械、合理安排好施工时间与施工场所等; 采用低噪声机械、合理安排好施工时间与施工场所等; 1; 1. 营运期; 船舶废气; CH、NOX、CO等; 自然扩散; 自然扩散; 0; 0. 到港船舶生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N; 委托武汉鹄茂环保服务有限公司处理; 委托武汉鹄茂环保服务有限公司处理。; 2.5; 2.5. 生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N; 定期由环卫部门清运; 定期由环卫部门清运; 2.5; 2.5. 噪声; 等效A声级; 隔音减震; 加强管理; 2; 2. 固体废物; 生活垃圾; 由专人进行定期清理后交由环卫部门处理; 委托环卫部门定期收集处理; 3; 2.5. 到港船舶舱底油污水; 委托武汉鹄茂环保服务有限公司处理; 委托武汉鹄茂环保服务有限公司处理. 环境风险; 加强事故风险防范措施及应急预案; 已编制环境风险应急预案; 5; 5. 合计; 20; 20. 4.9与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 经调查，项目施工期无遗留环境问题，本次验收项目施工期进行回顾性分析。 4.9.1 施工期 （1）大气环境影响 施工期主要大气污染物为扬尘，建筑材料和运输车辆通过加盖篷布，设置施工围挡，增加洒水等方式减少施工扬尘。加强施工机械维护保养。 （2）地表水环境影响 本项目不涉及施工人员集中生活的营地，施工人员的生活用水依托厂区现有设施进行解决，不会对周边环境产生明显影响。 （3）噪声 施工期噪声主要来源于施工机械，噪声值为76~120dB（A），采取的降噪措施主要有： - a.采用低噪声设备，对设备进行定期保养和维护； - b.设置临时屏障。 - c.禁止夜间施工。 - d.施工场所的机动车辆出入地点远离环境敏感点，车辆出入现场时低速、禁止鸣笛。 - e.将高噪声的作业点合理的布置尽量远离居住区； - f.合理安排施工进度，加强管理，避免高噪声设备同步使用。 经调查，本项目在施工期间采取以上噪声防治措施，未对周围声环境产生不利影响。 （4）固体废物 本项目固体废弃物主要来源于施工人员的生活垃圾、砂浆和建筑垃圾。生活垃圾交由环卫部门清运。少量砂浆经“沉淀+晾晒”处理用作雨水收集池景观化改造，生活垃圾和少量建筑垃圾交由环卫部门清理。采取上述措施后，固体废物均得到妥善处置，未对周围环境产生不利影响。 经调查，本项目在施工期间采取以上固废防治措施，未对周围环境产生不利影响。 （5）生态影响 ①对水生动植物的影响 本项目无涉水施工，不会对水生动植物未造成明显影响。 ②对陆生动植物的影响 本项目占用陆地范围内无任何植被，不会造成地表植被损失。施工过程中的噪声虽然会对周边陆生动物造成惊扰，但本项目工程只在动物的主要活动时间（白天）施工，随着施工的结束，对动物的惊扰将逐渐恢复。 ③采取的生态保护措施 a.加强施工管理，严格按照施工布置，控制施工范围，禁止随意设置施工场地； b.制定严格的作业规程，加强施工人员管理，不得随意破坏洲滩和岸坡上的植被。 c.对施工人员进行珍稀保护水生动物的科普宣传工作，使施工人员了解保护水生生态环境的意义，提高施工人员保护水环境意识，禁止施工人员进行捕捞活动。 ④临时占地 本项目不提供施工人员住宿，项目工艺简单不涉及临时占地。 采取上述措施后，施工期未对生态环境产生不利影响。 4.9.2 运营期 （1）废气 项目运营期产生的废气主要为运输船进出码头所产生的船舶废气和车辆运输废气。船舶运行过程会产生少量辅机废气，该部分废气自然扩散，运输车辆以新能源为主，产生的运输废气较少，由于项目设置在长江边，环境空旷有利于废气的扩散，故本工程的废气不会对环境空气保护目标产生污染影响。 （2）废水 工程运营期废水主要为员工生活污水、初期雨水及到港船舶产生的生活污水及油污水。 - 员工生活污水年排放量为182.5m3，平均日排放量0.6m3，项目设置一座10m3污水收集池（化粪池）对生活污水进行处理，定期由青山环卫所进行清运，不直接对外排放。清理频次约每周一次。 - 项目初期雨水年产生量为444m3，单次初期雨水量为最大29.6m3/次，项目设置一座50m3初期雨水用于暂存初期雨水，经沉淀后上清液用于浇花和厂区抑尘。 - 到港船舶的生活污水和油污水年产生量分别为266.4m3和133.2m3，经生活污水箱和油污水箱分别暂存后定期有有资质的第三方进行清运，清运频次约每月一次。 以上清运协议详见附件。 初期雨水收集池（含水泵）; 初期雨水收集池景观化改造. 地下化粪池（清运处）; 生活污水清运台账. 图4-7 污水处理相关措施照片 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为船舶的运行噪声和钢材运输过程中的运输噪声。项目单位通过加强各类设备的日常维护管理，可避免因设备运转不正常导致噪声的增高。加强管理，厂区内控制车速，逐步采用新能源汽车进行转运，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。通过采取上述措施后，项目厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，对周围环境无明显影响。 （4）固体废物 建设单位应严格加强固体废物，特别是危险废物的贮存和处置全过程的管理。危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 （a）危险废物暂存间设置要求 项目不单独设置危废暂存间，运营船舶产生的舱底油污水由有资质处理单位带走处理，目前合作单位为武汉鹄茂环保服务有限公司，营业执照及武汉市港航局备案许可回执详见附件6。 （b）收集措施 建设单位在采取处理废物的同时，加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。对危险废物的收集和管理，拟采用以下措施： ①分类收集是减少危害和安全处理的前堤。对液状的危废和中间品应采用废液缸或包装桶进行收集，对废弃的固态状产品可采用塑料袋收集。 ②建设单位应监督所有危险废物的收集，禁止将危险废物混入废水中排放。 （c）控制要求 企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行： ①定期检查趸船的防渗性能。 ②检查通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 ③完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 综上，项目产生的固体废物采取上述措施后，不会对周边环境产生影响。 （4）生态环境 运营期工程对水生生态环境的影响主要体现在对鱼类资源的影响。工程建成后，平台和引桥部分采用透空式高桩结构，鱼类仍可在趸船及引桥下面游动，因此尽管项目建设导致过水断面有所减小但是这种减小相对整个航道而言几乎是可以忽略的，其对鱼类的影响十分微小。 |

表五  环评报告表的主要结论与环评批复要求

5.1 环境影响评价过程 根据国家相关环境影响评价法律法规，2024年10月，武汉西马钢铁物流有限公司委托武汉智汇元环保科技有限公司编制西马码头综合提升项目的环境影响评价工作，并于2024年11月完成《西马码头综合提升项目环境影响报告表》的编制；2024年11月8日，武汉市生态环境局青山区分局以武环青山审[2024]21号批复了该项目环境影响报告表。 5.2 环境影响评价的主要环境影响预测及结论 （1）施工期 项目已于1985年12月投产运营，施工阶段的环境影响已经结束，施工期不存在遗留环境污染问题，环评对施工阶段的工程建设情况和产污对周边环境影响不进行评价。 （2）运营期 ①大气环境影响分析结论 本项目运营期的主要废气来自于钢材转运过程中产生的粉尘，环评阶段码头现状已建成，通过实际监测数据评价废气达标情况，根据湖北跃华检测有限公司出具的西马码头项目监测报告（跃华（检）字20243991）中的监测数据，颗粒物最大浓度值为0.297mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准。经折算后，颗粒物同时满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准要求。 ②地表水环境影响 工程运营期废水主要为员工生活污水、初期雨水及到港船舶产生的生活污水及油污水员工生活污水由10m3污水收集池（化粪池）暂存处理后定期由环卫部门清运，初期雨水经沉淀后回用于厂区抑尘和绿化，到港船舶船舶产生的生活污水及油污水定期由有资质的第三方公司进行清运。 综上，项目不设排放口，各项污水均合理处置，不直接对外排放 ③声环境影响 环评阶段，委托湖北跃华检测有限公司对项目场区噪声进行监测，以判断厂界噪声达标情况，监测时间为2024年8月1日~2024年8月2日，根据项目厂界噪声监测结果，昼夜噪声均满足标准要求，同时项目单位通过加强各类设备的日常维护管理，可避免因设备运转不正常导致噪声的增高。加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能，对周围环境无明显影响。 综上，在采取隔声降噪措施的情况下，本项目运行噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 ④固体废物环境影响 建设单位应严格加强固体废物，特别是危险废物的贮存和处置全过程的管理。危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 （1）危险废物暂存间设置要求 项目不单独设置危废暂存间，到港船舶的舱底油污水由有资质处理单位带走处理，目前合作单位为武汉鹄茂环保服务有限公司。 （2）收集措施 建设单位在采取处理废物的同时，加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。对危险废物的收集和管理，拟采用以下措施： a.分类收集是减少危害和安全处理的前堤。对液状的危废和中间品应采用废液缸或包装桶进行收集，对废弃的固态状产品可采用塑料袋收集。 b.建设单位应监督所有危险废物的收集，禁止将危险废物混入废水中排放。 （3）控制要求 企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行： a.定期检查场地的防渗性能。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。 b.检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 c.完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 综上，项目产生的固体废物采取上述措施后，不会对周边环境产生影响。 ⑤生态环境影响分析 项目无涉水施工，项目及周边的生态系统稳定，本项目对周边生态影响极其有限。 3、国家产业政策、城市规划及法律法规相符性结论 本项目为钢材码头综合提升工程，根据环评阶段相符性分析，本项目满足《武汉港总体规划（2022-2035）》、《武汉港总体规划（2022-2035）年环境影响报告书》及其审查意见、《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》、《省人民政府关于加快实施“三线一单“ 生态环境分区管控的意见》、《武汉市三线一单生态环境分区管控方案》、《武汉市基本生态控制线管理条例》、《中华人民共和国长江保护法》、《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》、《长江经济带发展规划纲要》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》、《湖北长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》、《市生态环境保护委员会关于印发武汉市空气质量改善规划（2023-2025年）》（武环委〔2023〕4号 ）、《武汉市2024年空气质量持续改善行动实施方案》（武环委〔2024〕2号）、《武汉市水生态环境保护规划（2023-2025年）》、《武汉市2024年水环境质量提升攻坚工作方案》（武环委〔2024〕2号）、《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气【2023】1号）、《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气【2023】1号）、《武汉市无废城市建设实施方案》（武政〔2022〕22号 ）、《内河通航标准》（GB50139-2014）、《关于印发长江经济带船舶和港口污染突出问题整治方案的通知》、《港口建设项目环境影响评价文件审批原则》、《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018）、产业结构调整指导目录（2024年本）、《中华人民共和国防洪法》（1997年发布，2016年修订）、《中华人民共和国河道管理条例》（1988年发布，2018年修订）等文件要求。 因此，本项目建设符合国家产业政策。 4、环保投资 本项目环保投资估算20万元，占项目总投资的10%。 5、总量控制指标 根据《市生态环境局关于进一步做好建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》（武环[2024]8号），除城镇（乡、村）生活污水处理厂、垃圾处理场（不含垃圾焚烧发电厂）、危险废物和医疗废物处置厂、污水进入城镇污水处理厂的非工业项目（仅限于水污染物指标）等建设项目外，按照法律法规要求需要进行环境影响评价审批并新增重点污染物排放的建设项目，均纳入总量替代工作范围。本项目为非工业项目，且本项目不产生生产废水，因此不需申请水污染物排放总量指标。 项目正常运行时会产生少量无组织颗粒物，根据核算项目颗粒物年排放量为1t/a（无组织排放） 6、评价结论 综上所述，本项目码头取得了行业主管部门的书面同意，本次综合提升工程建设符合国家产业政策、相关法律法规及相关规划要求。工程在施工期及运营期将对周边生态环境、大气环境、地表水环境、声环境等带来一定的不利影响，通过施工期、运营期采取相应的环保措施后，项目建设对环境的不利影响可得到控制和缓解。建设单位后续应积极落实政府及相关部门的各项要求，并按要求办理相关专项手续。 因此，从环境保护角度，项目的选址和建设是可行的。 5.3 各级环境保护行政主管部门的审批意见 武汉市生态环境局青山分局于2024年11月8日以武环青山审[2024]21号文对本项目环境影响报告表做了批复，内容如下： 你公司拟投资 200万元，在武汉市青山区青山镇矶头村 19号建设“西马码头综合提升项目”(项目代码2408420107-04-05-316280)。项目主要建设内容为:对码头进行综合提升，升级配套岸电，对油污水回收装置等环保设施更新及装卸设备升级改造(详见《报告表》)。在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和风险防范措施的基础上，项目所产生的环境影响可以得到控制，从环境保护角度，同意你公司按照《报告表》中所列项目的建设内容、规模、地点和污染防治措施进行项目建设。 二、同意《报告表》采用的评价标准，该《报告表》可作为项目环保设计和环境管理的依据 三、在实施建设项目时，你公司应重点做好以下环保工作: (一)加强项目施工期间的环境教育与管理，文明施工规范操作，强化安全生产措施落实，合理安排作业时间，降低施工过程污水、扬尘、噪声等对周边环境的影响，避免引发环境污染事故。 (二)严格落实各项废气污染防治措施。采取洒水抑尘等措施以降低道路扬尘对周围环境的影响。确保厂界颗粒物浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求。 (三)厂区按照“雨污分流、污污分流”原则建设排水系统。生活污水经收集池收集后定期由第三方清运，初期雨水经沉淀后回用于场区抑尘，到港船舶生活污水和油污水分别收集后由有资质单位定期清运， (四)优先选用低噪声设备，对噪声源合理布局并采取有效隔音降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求 (五)项目应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实《报告表》提出的固体废物分类收集、暂存、处置措施落实危险废物转移联单制度，按照安全，环保有关规定建设危废贮存设施，到港船舶的舱底油污水定期交有资质单位清运处理;生活垃圾由环卫部门统一清运 (六)加强项目环境风险防控。严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施。规范危险废物暂存及运输管理，严防泄漏、火灾、爆炸等事故发生。根据本项目内容完善你公司环境风险应急预案，加强区域联动防控环境风险，定期开展环境安全隐患排查，组织环境应急培训和演练，提升风险防控和事故应急处置能力。 项目实施过程中应严格执行环保设施与主体工程同时设计同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南生态影响类》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，同时向辖区生态环境部门报送相关信息并接受监督检查，按程序开展验收并提出验收意见，项目经验收合格后方可正式投入运行。验收报告公示期满后5个工作日内，你公司应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 在建设项目产生实际污染物排放之前，你公司应当按照国家排污许可管理规定申请办理排污许可手续，不得无证排污或不按证排污。 项目建设及运营期问的环境监督检查工作由武汉市生态环境综合执法支队六大队负责。 若本批复自生效之日起5年后项目方开工建设，其环境影响评价文件应报经我局重新审核;如项目性质、规模、地点和污染防治措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件。你公司后续经营活动中应严格遵守法律法规，积极落实政府及相关部门的有关要求，如因政府要求对该段岸线进行调整你公司应服从并积极配合相关政府工作，按要求办理和完善各项手续。

表六  环境保护措施执行情况

6.1 环境影响报告表提出的环保措施执行情况 表6-1 环境影响报告表中环保措施执行情况一览表 类别; 项目; 环评阶段; 实际建设内容. 治理措施及效率; 达到效果. 施工期; 固体废物; 施工场地设置分类垃圾收集桶; 对外零排放; 弃土运至政府指定场所，生活垃圾交由环卫部门清运. 营运期; 大气环境; 自然扩散，洒水抑尘; 不会对周边环境产生影响; 自然扩散，洒水抑尘. 地表水环境; 生活污水经收集后定期清运，初期雨水回用，到港船舶污水暂存后定期清运; 不会对周边环境产生影响; 生活污水经收集后定期清运，初期雨水回用，到港船舶污水暂存后定期清运. 声环境; 采用低噪声设备、隔声减震。; 不会对周边环境产生影响，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。; 采用低噪声设备、隔声减震、加强管理. 固体 废物; 固体废物; 委托环卫部门定期收集处理; 对外环境无明显影响; 委托环卫部门定期收集处理，现有油船采用电力驱动，不再产生舱底油污水. 本项目趸船无动力，自身不产生舱底油污水，停靠船舶的油污水，经污油箱暂存后定期交由第三方有资质单位的的油污水接收船接收处理. 6.2 环评批复意见落实情况 表6-2 环评批复意见落实情况一览表 项目; 环评批复中提出的环境保护措施; 环境保护措施的实际执行情况; 备注. 项目建设规模及内容; 你公司拟投资200万元，在武汉市青山区青山镇矶头村 19号建设“西马码头综合提升项目”(项目代码2408420107-04-05-316280)。项目主要建设内容为:对码头进行综合提升，升级配套岸电，对油污水回收装置等环保设施更新及装卸设备升级改造(详见《报告表》)。; 项目主要建设内容为:对码头进行综合提升，升级配套岸电，对油污水回收装置等环保设施更新及装卸设备升级改造; 与环评一致. 施工要求; 加强项目施工期间的环境教育与管理，文明施工规范操作，强化安全生产措施落实，合理安排作业时间，降低施工过程污水、扬尘、噪声等对周边环境的影响，避免引发环境污染事故。; 加强环境教育与管理，已按照文明施工、清洁生产要求，制定并落实施工期间环境管理方案措施。 施工期间未违章作业，施工过程中污水、扬尘、噪声未对周边居民点和其他社会敏感目标造成影响。 项目施工期间未收到环境污染投诉。; 已落实. 废气; 严格落实各项废气污染防治措施。采取洒水抑尘等措施以降低道路扬尘对周围环境的影响。确保厂界颗粒物浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求; 定期采用洒水抑尘减少道路扬尘对周围环境的影响，根据验收监测结果，颗粒物浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求; 已落实. 废水; 厂区按照“雨污分流、污污分流”原则建设排水系统。生活污水经收集池收集后定期由第三方清运，初期雨水经沉淀后回用于场区抑尘，到港船舶生活污水和油污水分别收集后由有资质单位定期清运。; 厂区按照雨污分流原则进行排水系统建设，生活污水经收集池收集后定期由青山环卫所清运，初期雨水经沉淀后回用于场区抑尘，到港船舶生活污水和油污水分别收集后由有资质单位定期清运，目前合作方为武汉鹄茂环保服务有限公司。; 已落实. 噪声; 优先选用低噪声设备，对噪声源合理布局并采取有效隔音降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求。; 优先选用低噪声设备，对噪声源合理布局并采取有效隔音降噪措施，根据验收监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求。; 已落实. 固体废物; 项目应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实《报告表》提出的固体废物分类收集、暂存、处置措施落实危险废物转移联单制度，按照安全，环保有关规定建设危废贮存设施，到港船舶的舱底油污水定期交有资质单位清运处理;生活垃圾由环卫部门统一清运。; 按“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实《报告表》提出的固体废物分类收集、暂存、处置措施落实危险废物转移，督促转运单位落实危险废物联单制度，按照安全，环保有关规定建设危废贮存设施 ①生活垃圾经分类收集后交由环卫部门清运； ②舱底油污水交由有资质单位转运至洗舱站处置。; 已落实. 环境风险; 加强项目环境风险防控。严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施。规范危险废物暂存及运输管理，严防泄漏、火灾、爆炸等事故发生。根据本项目内容完善你公司环境风险应急预案，加强区域联动防控环境风险，定期开展环境安全隐患排查，组织环境应急培训和演练，提升风险防控和事故应急处置能力。; 定期开展环境安全隐患排查，组织环境应急培训和演练，提升风险防控和事故应急处置能力，企业已完成突发环境事件应急预案，并完成备案; 已落实. 变更情况; 若本批复自生效之日起5年后项目方开工建设，其环境影响评价文件应报经我局重新审核;如项目性质、规模、地点和污染防治措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件。你公司后续经营活动中应严格遵守法律法规，积极落实政府及相关部门的有关要求，如因政府要求对该段岸线进行调整你公司应服从并积极配合相关政府工作，按要求办理和完善各项手续; 项目的性质、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施无重大变动，与环评阶段一致，建设单位积极落实政府及相关部门的有关要求，如因政府要求对该段岸线进行调整，建设单位应服从并积极配合相关政府工作，按要求办理和完善各项手续; 已落实. “三同时”制度; 项目实施过程中应严格执行环保设施与主体工程同时设计同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南生态影响类》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，同时向辖区生态环境部门报送相关信息并接受监督检查，按程序开展验收并提出验收意见，项目经验收合格后方可正式投入运行。验收报告公示期满后5个工作日内，你公司应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。; 项目建设落实《报告表》中提出的各项环保措施，并将各项环保要求明确纳入施工过程中，严格执行环保“三同时”制度，项目验收完成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南生态影响类》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，同时向辖区生态环境部门报送相关信息并接受监督检查，按程序开展验收并提出验收意见，项目经验收合格后方可正式投入运行。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，完成备案工作。; 已落实.

表七  环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 通过加强生态环境保护宣传教育，增强人们的环境保护意识；合理安排施工工期，禁止在码头区域排放污水。在确保各项环保措施实施的前提下，可在很大程度上减缓对环境的不利影响，将环境损失减低到最低的程度。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 本项目的施工废水、废气、噪声、固废均能够得到妥善处理，不会对当环境造成影响。经调查，项目施工期未对水环境、声环境、大气环境造成影响，固废无二次污染。本项目施工期间无环境影响投诉。 |
|  | 社会影响 | 本项目工程建设对社会的影响主要来自于交通及区域居民生活质量的影响。项目施工带来的施工机械及进出车辆会造成施工道路上车辆增多，为避免对区域交通造成拥堵，施工单位应设立指示牌，提供绕避路线，引导车辆通过其他路径进行通行，避免造成交通拥堵。 |
| 运行期 | 生态影响 | 运营期工程对水生生态环境的影响主要体现在对鱼类资源的影响。工程建成后，码头为岸壁码头结构，鱼类仍可在码头及引桥下面游动，因此尽管项目建设导致过水断面有所减小但是这种减小相对整个航道而言几乎是可以忽略的，其对鱼类的影响十分微小。 |
|  | 污染影响 | 经调查，项目运行期产生的废气、废水、噪声、固废均能得到妥善处理，不会对当环境造成影响。 |
|  | 社会影响 | 西马码头综合提升项目的建设，对码头装卸效率、能源清洁、景观美化具有明显提升作用，具有良好的社会效益、经济效益、环境效益。 |

表八  环境质量及污染源监测

8.1环境质量状况 8.1.1 地表水环境质量 本项目于2024年12月开工建设，2025年2月竣工，由于暂未发布2024年武汉市生态环境公报，故本次采用《2023年武汉市生态环境状况公报》中的监测数据进行分析，监测数据及监测结果见表8-1。 表8-1 2023年长江武汉段水质监测统计结果 水体; 年度; 监测断面; 功能类别; 水质现状; 主要污染物及其超标倍数. 长江武汉段; 2023; 纱帽; Ⅲ; Ⅱ; 无. 杨泗港; Ⅲ; Ⅱ; 无. 白浒山; Ⅲ; Ⅱ; 无. 由表可看出，项目施工期及运营期间长江武汉段各断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 8.2污染源监测 8.2.1运营期废水监测 本项目废水不对外直接排放，由第三方单位定期清运，因此验收期间不对废水进行监测。 8.2.2 运营期废气监测 本项目竣工环境保护验收期间，委托武汉智惠国测检测科技有限公司于2025年3月10日~3月11日对项目场界四周进行了废气检测，检测报告见附件8，检测结果见表8-2-2。 表8-2-2 运营期无组织废气监测结果一览表（mg/m3） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 排放标准; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2025/3/10; 厂界上风向（○1#）; 颗粒物; 0.319; 0.448; 0.184; 0.320; 1.0; 达标. 厂界下风向（○2#）; 颗粒物; 0.390; 0.388; 0.357; 0.244; 1.0; 达标. 厂界下风向（○3#）; 颗粒物; 0.348; 0.285; 0.263; 0.205; 1.0; 达标. 厂界下风向（○4#）; 颗粒物; 0.180; 0.227; 0.348; 0.193; 1.0; 达标. 2025/3/11; 厂界上风向（○1#）; 颗粒物; 0.450; 0.534; 0.543; 0.392; 1.0; 达标. 厂界下风向（○2#）; 颗粒物; 0.270; 0.639; 0.217; 0.198; 1.0; 达标. 厂界下风向（○3#）; 颗粒物; 0.399; 0.232; 0.212; 0.210; 1.0; 达标. 厂界下风向（○4#）; 颗粒物; 0.246; 0.267; 0.266; 0.221; 1.0; 达标. 由上表表明，运营期无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准（1.0mg/m3）要求。 8.2.3运营期噪声监测 本项目竣工环境保护验收期间，委托武汉智惠国测检测科技有限公司于2025年3月10日~3月11日对项目场界四周进行了噪声检测，检测报告见附件8，检测结果见表8-2-3。 表8-2-3 运营期场界噪声监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 昼间监测结果（dB（A））; 夜间监测结果（dB（A））. 监测结果; 标准限值; 达标情况; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2024/3/21; ▲1#; 59.1; 70; 达标; 50.9; 55; 达标. ▲2#; 62.7; 70; 达标; 52.4; 55; 达标. ▲3#; 61.8; 70; 达标; 52.2; 55; 达标. ▲4#; 53.1; 70; 达标; 47.2; 55; 达标. 2024/3/22; ▲1#; 59.6; 70; 达标; 52.0; 55; 达标. ▲2#; 64.0; 70; 达标; 52.9; 55; 达标. ▲3#; 60.3; 70; 达标; 53.3; 55; 达标. ▲4#; 54.4; 70; 达标; 49.3; 55; 达标. 图8-1 验收期间监测点位图 由上表表明，运营期场界四周昼间及夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。

表九  环境管理状况及监测计划

9.1环境管理机构设置 施工期环境管理机构为建设单位武汉西马钢铁物流有限公司。 工程建设期间，建设单位加强对施工人员生态环境和水土保持意识的宣传教育，施工单位切实做到注重环保、文明施工；施工现场保持良好的施工环境和施工秩序。 项目运营由武汉西马钢铁物流有限公司进行管理。目前，项目已设置了环境管理机构，从管理制度和程序上保证了运行期环境保护相关工作的开展。

9.2环境监测能力建设情况 运行期的环境监测可委托具有监测资质的单位承担。

9.3环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 项目后续运行过程中将严格落实环评报告提出的监测计划，每半年对厂界噪声进行监测，每季度对厂界颗粒物进行监测。

9.4环境管理状况分析与建议 经调查，施工期及运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施，未引起环境问题及纠纷。 建议： 1、运行期加强环境管理，确保生活垃垃圾不入江，码头区域污水合理处置； 2、确保产生的舱底油污水由海事部门认可的有资质的单位进行转运，有资质的危废处置单位处置（武汉市青山区化学品洗舱站） 3、加强设备日常维护管理，园区内禁止鸣笛 4、后续对突发环境事件应急预案进行修订，并完善风险防范物资。

表十  调查结论与建议

10.1工程概况 本项目为钢材转运码头提升项目，项目码头区域共设置2个趸船泊位，陆域区域主要为钢材装卸区域和办公区，陆地占地面积33334.12m2，装卸区域占地面积约9855.05m2，年吞吐量钢材50万吨。 10.2环保措施落实情况 本工程执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度，基本落实了本工程环评报告及批复提出的各项环保措施，制定了相应的环境管理制度，通过加强施工期和运行期的环境管理工作，采取了有效措施降低施工期和运行期对环境产生的影响，项目施工至验收阶段，未发生环境污染事故。 10.3施工期环境影响调查结论 （1）水环境影响调查 施工期废水主要为雨水收集池建设过程中产生的少量沙浆及施工人员所产生的生活污水。沙浆经设置的临时沉淀池先进行沉淀处理后，上清液回用于场区洒水降尘。生活用水依托周边居民区进行解决。 （2）大气环境影响调查 施工期主要大气污染物为扬尘，建筑材料和运输车辆通过加盖篷布，设置施工围挡，增加洒水等方式减少施工扬尘。加强施工机械维护保养。 （3）声环境影响调查 通过采取合理安排施工时间，禁止夜间施工等措施，对周围声环境未产生不良影响，无环境影响投诉。 （4）固体废弃物影响调查 本项目固体废弃物主要来源于施工人员的生活垃圾、砂浆和建筑垃圾。生活垃圾交由环卫部门清运。少量砂浆经“沉淀+晾晒”处理用作雨水收集池景观化改造，生活垃圾和少量建筑垃圾交由环卫部门清理。采取上述措施后，固体废物均得到妥善处置，未对周围环境产生不利影响。 （5）生态环境影响调查 施工期加强环境管理，合理安排施工工期，水下施工选择在枯水季节进行，施工完成后进行植被恢复。根据调查，工程采取的生态防护措施基本按照环评报告和环评批复进行，符合环保要求。 10.3运行期环境影响调查结论 （1）水环境影响调查 项目生活污水由武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站定期清运，初期雨水回用于厂区抑尘，到港船舶生活污水及油污水由有资质单位进行转运，并交由有资质单位进行处置。项目废水未直接排放至地表水体，未对地表水环境产生不利影响。 （2）大气环境影响调查 本项目运行期的主要废气来自于进出码头所产生的船舶废气，主要污染物为CO、NOX、CH等。项目位于长江边，环境空旷有利于废气的扩散，因而对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响调查 在满足通航规范和安全的前提下，减少鸣笛次数，场界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，未对周围声环境产生不利影响。 （4）固体废弃物影响调查 生活垃圾经趸船上垃圾桶集中收集后，由项目所属辖区的环卫部门定期清运。舱底油污水（HW09，废物代码为900-007-09）为危险废物，因此收集后交由具有危废处置的单位进行处置，目前合作单位为武汉发顺船舶保洁服务有限公司。项目固体废物妥善处置，不会对周围环境造成不利影响。 （5）生态环境影响调查 工程建成后，码头结构未发生改变，鱼类仍可在码头下面游动，因此尽管项目建设导致过水断面有所减小但是这种减小相对整个航道而言几乎是可以忽略的，其对鱼类的影响十分微小。 项目运行期废水、废气、噪声、固废均能得到妥善处理，未对当环境造成影响。 10.2 建议 1、运行期加强环境管理，确保生活垃垃圾不入江，码头区域污水达标排放； 2、确保产生的舱底油污水由危废处置单位进行转运及处置 3、加强设备日常维护管理，确保处理效率

注 释 一、 调查表附以下附件、附图： 附件1 委托单 附件2 环评批复 附件3 港口经营许可证 附件4-1项目岸线及滩地手续 附件4-2项目岸线所有权变更文件 附件5 港口经营业务申请书（市、区盖章） 附件6-1 化粪池、生活污水转运协议（西马钢铁-公厕管理站） 附件6-2 船舶污染物回收协议2024、相关资质及污水去向 附件6-3 化学品洗舱站环评批复 附件7 垃圾清运合同 附件8 项目应急预案备案表 附件9 项目安全生产备案表 附件10-1 项目土地证 附件10-2 房屋所有权证 附件11 项目监测报告 附件12 项目应急物资清单及照片 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边环境状况图 附图3 项目平面及环保设施分布图 附图4 项目验收监测点位图 附图5-1 项目所在地与港东、新武湖水厂取水口相对位置图 附图5-2 项目与上下游取水口相对位置图 附图6 项目环境敏感目标分布图 二、 如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中的相应影响因素调查的要求进行。